MQTT通信协议

变更修订记录

| 日期 | 版本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2025/01/23 | V4.0 | 创建文档，合并车牌识别相机协议 |
| 2025/02/06 | V4.1 | 修订人脸门禁设备相关协议 |
| 2025/02/10 | V4.2 | 修订人脸门禁设备相关协议 |
| 2025/02/11 | V4.3 | 将人员管理相关指令（清除、添加/更新、删除）移到可选功能中 |
| 2025/02/17 | V4.4 | 可选功能中的下行接口特殊日或临时日起止时间加上时分秒（HH:mm:ss） |
| 2025/02/20 | V4.5 | 人脸门禁临时通行规则简化 |
| 2025/02/27 | V4.6 | 门禁设备人员通行规则增加属性：dailyPeriods（每日通行时段），用于构建简易通行规则。 |
| 2025/03/05 | V4.7 | 增加个LCD屏自定义背景图更新接口 |
| 2025/03/10 | V4.8 | 可视对讲增加微信小程序音视频通话接口 |
| 2025/03/20 | V4.9 | 增加校准相机系统时间 |
| 2025/04/03 | V4.10 | - 可视对讲下行接口“配置可视对讲参数”中的属性“talkProtocol”增加选项“wxa”，用于支持微信小程序VOIP协议 - 添加或更新人员（person_add）时如果返回状态码“rule_id_not_found”，平台需要通过下行接口“pass_rule”重新全量下发通行规则。 |
| 2025/04/10 | V4.11 | 可选模块中新增接口：firmware_upgrade（固件升级） |
| 2025/04/22 | V4.12 | - 可视对讲新增上行接口：call_finished（呼叫/对讲结果上报） - 微信小程序VoIP相关参数调整，device_wxa_call支持返回多个接听用户openId进行排队。 |
| 2025/04/23 | V4.13 | 1.人脸通行记录上报增加IC卡号字段 |
| 2025/04/24 | V4.14 | 1.增加根据条件查询人员信息 |
| 2025/06/03 | V4.15 | - 腾讯微信小程序VoIP初始化(device_wxa_init_rsp),增加状态码"unsupported",后台暂未支持小程序呼叫时，返回该应答状态后，设备在重启前不再发送device_wxa_init和device_wxa_call指令。 |
| 2025/06/09 | V4.16 | - .腾讯音视频（TRTC）呼叫协议：device_trtc_call增加属性：callSeq（呼叫顺序号），缺省为1，当使用talk_setting配置了reCallIntevalSeconds属性启用多次呼叫后，当前为同一呼叫请求的第几次呼叫。注：同一呼叫请求多次呼叫的msg_id相同。 - 腾讯音视频（TRTC）呼叫返回协议：device_trtc_call_rsp增加属性：talkMaxSeconds（对讲最大时长），超过该时间，自动挂断，缺省：使用talking_setting设置的talkMaxSeconds值。 配置可视对讲参数（talk_setting）增加属性reCallIntevalSeconds（间隔多少秒重复发送呼叫请求）：当呼叫等待时间内无人接听时，间隔多少秒重复发送呼叫请求，未提供或小于等于0时，只呼叫一次，重复发送的呼叫请求msg_id与第一次相同。 |
| 2025/07/08 | V4.17 | 针对人脸门禁设备增加了特征值相关协议，相关协议修改包括：fac_init、person_add、face_feature。 |
| 2025/07/21 | V4.18 | device_trtc_call和device_wxa_call增加了呼叫编号 |
| 2025/07/29 | V4.19 | 增加相机日志清除指令 |
| 2025/11/12 | V4.20 | 增加票机相关接口 - 上行接口有(上报刷卡信息,上报出票口状态,上报扣费状态) - 下行接口有(打印出票,通知POS机执行扣费) |
| 2025/12/08 | V4.21 | 1.MQTT 云存储协议,增加MINIO方式 |
| 2026/1/30 | V4.22 | 1.MQTT 人员下发和识别记录上报增加梯控信息 |
| 2026/3/23 | V4.23 | 调整协议文档类别分类 |

目 录

1. 说明	9

1.1. 目的	9

1.2. 名词解释	9

1.3. 主题定义	9

1.3.1. 上行接口主题	9

1.3.2. 下行接口主题	10

1.4. 负载说明	10

1.5. 接口说明	11

1.6. 流程说明	11

2. 公共功能	12

2.1. 上行接口	12

2.1.1. 设备注册	12

2.1.2. 设备离线	16

2.1.3. 心跳信息	17

2.1.4. 软件新版本检测	18

2.2. 下行接口	19

2.2.1. 重启设备	19

2.2.2. 校准设备系统时间	20

2.2.3. 设置设备系统时间	21

2.2.4. 查询设备是否在线	23

2.2.5. 下发清除设备日志	25

2.2.6. 固件升级	26

3. 接口与外设	27

3.1. RS485	27

3.1.1. RS485透传（读）	27

3.1.2. RS485透传（写）	28

3.2. 继电器	30

3.2.1. 继电器控制	30

3.2.2. 开启/关闭继电器常开	31

3.2.3. 设置继电器闭合时长	32

3.3. IO口	34

3.3.1. IO输入上报	34

3.3.2. 查询I/O口开/关状态(查询道闸开/关闸状态)	35

3.4. 二维码模块	36

3.4.1. 请求参数	36

3.4.2. 应答消息	37

3.5. LCD屏幕控制	37

3.5.1. 查询LCD屏参数配置	37

3.5.2. 设置LCD屏参数	40

3.5.3. 设置LCD实时显示	44

3.5.4. 设置LCD闲时显示内容	48

3.5.5. 下发更新LCD屏的自定义背景图片	51

3.5.6. LCD切换到闲时状态	52

3.6. 地锁控制	53

3.6.1. 充电桩相机的地锁控制	53

3.6.2. 充电桩相机的地锁信息查询	55

3.6.3. 充电桩相机的地锁安全时间设置	57

3.6.4. 充电桩相机的地锁安全时间查询	58

3.6.5. 充电桩相机的地锁信息上报	59

3.7. RFID卡管理	60

3.7.1. 读卡器	60

3.7.2. EPC标签	65

3.8. 读卡管理	70

4. 可视对讲	72

4.1. 上行接口	72

4.1.1. 腾讯微信小程序VoIP初始化	72

4.1.2. 腾讯微信小程序VoIP呼叫	74

4.1.3. 腾讯微信小程序VoIP挂断	76

4.1.4. 腾讯音视频（TRTC）呼叫	78

4.1.5. 腾讯音视频（TRTC）挂断	82

4.1.6. SIP呼叫	83

4.1.7. SIP挂断	85

4.1.8. 呼叫已接听	86

4.1.9. 呼叫/通话已结束	87

4.2. 下行接口	88

4.2.1. 配置可视对讲参数	88

4.2.2. 腾讯微信小程序VoIP呼叫	92

4.2.3. 腾讯微信小程序VoIP挂断	94

4.2.4. 腾讯音视频（TRTC）呼叫	95

4.2.5. 腾讯音视频（TRTC）挂断	98

4.2.6. SIP挂断	100

5. 人脸门禁	101

5.1. 上行接口	102

5.1.1. 设备初始化	102

5.1.2. 通行数据上报	103

5.2. 下行接口	105

5.2.1. 添加/更新人员	105

5.2.2. 删除人员	109

5.2.3. 清空人员列表	110

5.2.4. 下发通行规则	111

5.2.5. 更新人员通行规则	115

5.2.6. 抓拍图片	117

5.2.7. 读取设备人员凭证存储空间占用情况	118

5.2.8. 读取设备首人开门配置信息	119

5.2.9. 配置设备首人开门	120

5.2.10. 根据条件按页查询人员信息	122

5.2.11. 人脸特征值提取	126

5.2.12. 屏幕回显	127

6. 亲情电话	128

6.1. 上行接口	128

6.1.1. 设备初始化	128

6.1.2. 获取公告列表	130

6.1.3. 获取产品介绍	131

6.1.4. 根据编号查询学校	132

6.1.5. 将话机绑定到学校	133

6.1.6. 发送服务开通通知	133

6.1.7. 获取电话成员列表	134

6.1.8. 获取家属留言列表	135

6.1.9. 更新留言已读标识	136

6.1.10. 获取我的语音留言列表	137

6.1.11. 删除我的语音留言	138

6.1.12. 获取服务套餐信息	139

6.1.13. 获取自由拨号历史	140

6.1.14. 上报通话数据	141

6.2. 下行接口	142

6.2.1. 更新设备配置信息	142

6.2.2. 服务套餐信息更新	142

7. 车牌相机	143

7.1. 上行接口	143

7.1.1. 车牌识别结果上报	143

7.1.2. 独立上传图片	150

7.2. 下行接口	151

7.2.1. IO控制和485透传合并指令	151

7.2.2. 软触发	154

7.2.3. 黑/白名单增加	155

7.2.4. 黑/白名单删除	157

7.2.5. 黑/白名单清空	158

7.2.6. 黑/白名单查询	160

7.2.7. 设备参数设置	162

7.2.8. 查询设备MQTT配置	164

7.2.9. 设置设备MQTT参数	167

7.2.10. 抓拍图片	171

7.2.11. 查询最后一次识别记录	172

7.2.12. 查询脱机识别记录	177

7.2.13. 查询道闸开关闸状态	177

7.2.14. 设置道闸抬落闸脉冲时长	179

7.2.15. 开启/关闭道闸常开	180

7.2.16. 开启车牌加密功能	181

7.2.17. 设置读取二维码上报回调地址	183

7.2.18. 设置剩余车位	184

7.2.19. 设置音量	186

7.2.20. 设置灯带颜色	187

7.2.21. 设置LED屏显协议参数	189

7.2.22. 查询相机是否在线	190

7.2.23. 设置相机系统时间	191

7.2.24. 获取相机信息	193

7.2.25. 设置相机信息	195

7.2.26. 设置相机工作状态	196

7.2.27. 获取识别区信息	198

7.2.28. 设置识别区信息	202

7.2.29. 下发服务器断线后相机操作	205

8. 票机	207

8.1. 上行接口	207

8.1.1. 刷卡信息上报	207

8.1.2. 票机出票口事件上报	208

8.1.3. 上报扣费执行的状态	209

8.2. 下行接口	210

8.2.1. 打印出票	210

8.2.2. 通知POS机执行扣费	212

9. RFID非机动车管理套件	213

9.1. 上行接口	213

9.1.1. 卡号识别结果上报	213

9.2. 下行接口	215

9.2.1. 卡号黑白名单增加	215

9.2.2. 卡号黑白名单删除	217

9.2.3. 卡号黑白名单清空	218

9.2.4. 卡号黑白名单查询	220

9.2.5. 查询设备MQTT配置	222

9.2.6. 设置设备MQTT参数	225

9.2.7. 查询道闸开关闸状态	229

9.2.8. 开启/关闭道闸常开	230

9.2.9. 设置道闸抬落闸脉冲时长	231

9.2.10. 设置音量	232

9.2.11. 获取设备信息	234

9.2.12. 设置设备信息	235

9.2.13. 设置设备工作状态	236

- 说明

  - 目的

本文档描述了智能硬件设备与第三方系统交互的MQTT协议，用于指导用户基于该协议将设备接入自有平台。

  - 名词解释

MQTT：MQTT（Message Queuing Telemetry Transport，消息队列遥测传输协议），是一种基于发布/订阅（publish/subscribe）模式的"轻量级"通讯协议，该协议构建于TCP/IP协议上，由IBM在1999年发布。MQTT最大优点在于，可以以极少的代码和有限的带宽，为连接远程设备提供实时可靠的消息服务。作为一种低开销、低带宽占用的即时通讯协议，使其在物联网、小型设备、移动应用等方面有较广泛的应用。

设备：具备图像摄取、可视对讲、人脸识别、或车牌识别等功能与外设控制的设备。

上行接口：由设备端主动向平台端发送请求的接口。

下行接口：由平台端主动向设备端发送请求的接口。

  - 主题定义

    - 上行接口主题

平台端订阅，由设备端主动向平台端发送请求或被动应答的接口主题，由平台自定义，推荐主题命名格式：{prefix}/{type}/{sn}

| 格式项 | 名称 | 必需 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| {prefix} | 前缀 | 是 | 自定义项，缺省为:aiot |
| {type} | 类型 | 是 | 可以是设备类型标识，比如： 人脸识别类门禁：face 亲情电话机：phone 车牌识别类相机：plate 卡类相机:cadevice |
| {sn} | 设备SN号 | 是 | 设备序列号 |

示例：

aiot/face/8245c7776c044fc2

表示：SN为8245c7776c044fc2的人脸门禁类设备向平台发送请求或应答消息。

车牌类和卡类默认为{type}/{sn}/{发布主题}

例：SN为15ZG071635366122的卡类相机发布主题为

/cadevice/15ZG071635366122/sub

    - 下行接口主题

设备端订阅的主题，由设备端自定义，在初次注册的时候报告给平台，平台后续向该主题发送应答或请求，推荐参考格式：{prefix}/{type}/{sn}

| 格式项 | 名称 | 必需 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| {prefix} | 前缀 | 是 | 自定义项，缺省为: device，不要与上行接口的前缀一样。 |
| {type} | 类型 | 否 | 可以是设备类型标识，比如： 人脸识别类门禁：face 亲情电话机：phone 车牌识别类相机：plate |
| {sn} | 设备SN号 | 是 | 设备序列号 |

示例：

device/face/8245c7776c044fc2

表示：平台向SN为8245c7776c044fc2的人脸门禁类设备发送请求或应答消息。

车牌类和卡类默认为{type}/{sn}/{订阅主题}

例：SN为15ZG071635366122的卡类相机订阅主题为

/cadevice/15ZG071635366122/pub

  - 负载说明

- 数据格式：JSON；

- 字符集编码：UTF-8；

| 参数名 | 名称 | 必需 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | 命令 | 是 | string | 唯一标识指令意图 |
| msg_id | 消息ID | 是 | string（20） | 由请求方生成的唯一标识，20 位字符长度，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数。应答方返回的msg_id应与此相同。 |
| ... | 其它 | ... | ... | 命令其它属性 |

  - 接口说明

按照设备功能分为三大类：公共功能、可选功能、特定功能。

其中公共功能是所有设备都需要提供的接口，可选功能根据设备能力有选择提供，特定功能则只针对特定类型的设备提供。

例如人脸门禁类设备，需要实现“公共功能”和“人脸门禁”特定功能中的上下行接口，同时因为它支持远程开门，则还需要实现“可选功能”中的开关闸控制相关接口，如果它带可视对讲功能，则增加支持“可视对讲”功能的上下行接口即可。

  - 流程说明

- 设备开机后连接MQTT服务器，连接成功后向“/serverAll”主题发送注册消息“camera_register”，注册消息中向平台报告设备端的能力以及实现了哪些接口，同时提供了自己的订阅主题“subtopic”，表示后续设备将通过该订阅主题获取平台端请求或应答。

- 设备向MQTT服务器设置遗嘱消息，设备离线后，MQTT服务器将向平台推送“offline”消息。

- 公共功能

所有类型的设备具备的接口功能。

  - 上行接口

    - 设备注册

设备在连接MQTT平台成功后会向固定主题“/serverAll”发一条注册信息。该信息中包含设备的基本信息与以及设备订阅主题subtopic（下行接口主题），后续平台向设备主动下发指令或被动应答消息时均使用该下行接口主题。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 |  | 相机注册命令：camera_register |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| sn | string | 是 | 序列号 | 相机唯一序列号(16位) |
| districtNumber | string | 否 | 所在地区编号 |  |
| projectName | string | 否 | 项目名称 |  |
| devNumber | string | 否 | 项目编号 |  |
| roadName | string | 否 | 出入口名称 |  |
| roadNumber | string | 否 | 出入口编号 |  |
| direction | int | 否 | 方向 | 1：入口 2：出口 |
| park_id | string | 否 | 项目ID |  |
| product_key | string | 否 | 设备类型标识 |  |
| device_name | string | 否 | 设备标识 |  |
| subtopic | string | 是 | 订阅主题 | 平台若要向设备发送命令或应答消息则需往该订阅主题上发送 |
| pubtopic | string | 是 | 发布主题 |  |
| utc_ts | string | 否 | 注册时间戳 |  |
| local_time | string | 否 | 注册时间 | 格式为：yyyy/MM/dd hh:mm:ss |
| model | string | 否 | 设备型号 | 如：S8_2 |
| mac | string | 否 | 设备MAC地址 | 如：90706617C289 |
| softwareVersion | string | 否 | 软件版本号 | 如：20.0.423 |
| ability | json | 否 | 设备能力项 |  |
| ability/video | bool | 是 | 是否支持视频 | true:支持 false:不支持 |
| ability/voice | bool | 是 | 是否支持语音 | true:支持 false:不支持 |
| ability/plateRecognition | bool | 是 | 是否支持车牌识别功能 | true:支持 false:不支持 |
| ability/faceRecognition | bool | 是 | 是否支持人脸识别功能 | true:支持 false:不支持 |
| ability/icCard | bool | 是 | 是否支持IC卡读取功能 | true:支持 false:不支持 |
| ability/doorControl | bool | 是 | 是否支持门闸控制（开关）功能 | true:支持 false:不支持 |
| ability/bluetooth | bool | 是 | 是否支持蓝牙通讯 | true:支持 false:不支持 |
| ability/wifi | bool | 是 | 是否支持WIFI | true:支持 false:不支持 |
| supportedCmdList | String[ ] | 否 | 已支持的所有上行和下行命令列表 | 用来告知云平台本设备支持哪些上行和下行命令(不包括应答命令)，例： ["result","ioinput" ,"mqtt_herat" ,"device_trtc_call" ... ,"set_VideoDetectParam" ,"trtc_hangup" ,"sip_hangup" ,...] |

示例：

{

"cmd": "camera_register",

"msg_id": "1684361017822x5fvIq0",

"sn": "1b7e812009cad088",

"subtopic": "device/face/1b7e812009cad088",

"pubtopic": "aiot/face/1b7e812009cad088",

"model": "S8_2",

"mac": "90706617C289",

"softVersion": "20.0.423",

"ability": {

"video": true,

"voice": true,

"plateRecognition": true,

"faceRecognition": false,

"icCard": false,

"doorControl": true,

"bluetooth": true,

"wifi": true,

"firstOpenDoor": false

},

"supportedCmdList": [

"offline",

"ioinput",

"heart_beat",

"device_trtc_call",

"trtc_hangup",

"sip_hangup",

"..."

]

}

      - 应答消息

注：此应答需往设备的订阅主题上发送，后续不再强调。

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | camera_register_rsp表示注册信息响应 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，若非ok（小写字母）值设备不会设置相应的帐号 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 。 |

    - 设备离线

设备成功连接MQTT服务器后，设置遗嘱消息，在设备离线后，由MQTT平台向订阅方（平台）发送设备离线消息。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | offline |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| device_name | string | 否 | 设备标识 |  |
| product_secret | int | 否 | 设备类型标识 /产品密钥 |  |
| sn | string | 否 | 设备sn码 |  |

示例：

{

"cmd": "offline",

"device_name": "b4387c0482a3397b",

"product_secret": "aQr0BXLbj0KOJh3D",

"sn": "15ZG071635366122"

}

      - 应答消息

无需应答

    - 心跳信息

当用户设置了设备端MQTT心跳使能以及间隔时间后该功能才起作用。开启后，每隔一段时间向MQTT平台发送心跳信息。

缺省：开启，间隔时间30秒。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | mqtt_herat 注：这个单词拼写错误，此处为保证旧设备兼容性，不做修正。 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| sn | string | 是 | 设备序列号 | 设备唯一序列号(16位) |
| device_name | string | 否 | 相机设备标识 |  |
| product_secret | int | 否 | 相机设备类型标识 |  |

示例：

{

"cmd": "mqtt_herat",

"msg_id": "1642056493874N7EKuR4",

"device_name": "b4387c0482a3397b",

"product_secret": "aQr0BXLbj0KOJh3D",

"sn": "1b7e812009cad088"

}

      - 应答消息

无需应答

    - 软件新版本检测

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | version_check |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| sn | string | 是 | 设备sn码 |  |
| software_version_no | string | 是 | 软件版本号 | 当前设备软件版本号 |

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | version_check_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| new_software_version_no | string | 否 | 新的软件版本号 | 为空时表示无新版本 |
| software_remark | string | 否 | 软件说明 |  |
| software_url | string | 否 | 软件下载地址 | 如果new_software_version_no不为空，则返回软件下载地址，设备端可以使用该地址更新软件。 |

  - 下行接口

    - 重启设备

云平台通过此接口下发设备重启指令。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | dev_restart |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数。 |

示例：

{

"cmd": "dev_restart",

"msg_id": "1562566753001402b681"

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | dev_restart_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| sn | string | 是 | 设备序列号 |  |

示例：

{

"cmd": "dev_restart_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"sn": "1b7e812009cad088"

}

    - 校准设备系统时间

接口说明：该接口提供给用户用于校准设备系统时间，设备校准后返回成功或失败

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | syncSysTime |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数。 |
| time_zone | int | 是 | 时区 | 0:GMT+12，1:GMT+11 2:GMT+10，3:GMT+9 4:GMT+8，5:GMT+7 6:GMT+6，7:GMT+5 8:GMT+4，9:GMT+3 10:GMT+2，11:GMT+1 12:GMT，13:GMT-1 14:GMT-2，15:GMT-3 16:GMT-4，17:GMT-5 18:GMT-6，19:GMT-7 20:GMT-8，21:GMT-9 22:GMT-10，23:GMT-11 24:GMT-12 |
| time_stamp | string | 是 | 时间戳 | 时间戳是指格林威治时间1970年01月01日00时00分00秒 起至现在的总秒数,为了保证精度不丢失，使用string存放数据 |

示例 :

{

"cmd": "syncSysTime",

"msg_id": "1642056493874N728cd8",

"time_zone": 20,

"time_stamp": "1742362114"

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | syncSysTime_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| sn | string | 是 | 设备序列号 |  |

示例：

{

"cmd": "syncSysTime_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1642056493874N728cd8",

"sn": "1b7e812009cad088"

}

设置设备系统时间

接口说明：该接口提供给用户用于设置设备系统时间。设备设置成功后返回成功或失败

消息

字段说明：

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | setSysTime代表该消息为设置设备时间 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| time_zone | int | 是 | 时区 | 0:GMT+12，1:GMT+11 2:GMT+10，3:GMT+9 4:GMT+8，5:GMT+7 6:GMT+6，7:GMT+5 8:GMT+4，9:GMT+3 10:GMT+2，11:GMT+1 12:GMT，13:GMT-1 14:GMT-2，15:GMT-3 16:GMT-4，17:GMT-5 18:GMT-6，19:GMT-7 20:GMT-8，21:GMT-9 22:GMT-10，23:GMT-11 24:GMT-12 |
| year | int | 是 | 年份 |  |
| month | int | 是 | 月份 | [1-12] |
| day | int | 是 | 日期 | [1-31] |
| hour | int | 是 | 小时 | [0-23] |
| min | int | 是 | 分钟 | [0-59] |
| sec | int | 是 | 秒 | [0-59] |

示例 :

{ "cmd": "setSysTime", "msg_id": "1642056493874N728cd8", "time_zone": 4, "year": 2022, "month": 3, "day": 5, "hour": 10, "min": 30, "sec": 21 }

应答消息

字段说明：

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | setSysTime_rsp 表示设置设备时间应答 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| sn | string | 是 | 设备序列号 |  |

示例

{ "cmd": "setSysTime_rsp", "status": "ok", "msg_id": "1642056493874N728cd8", "sn":"1b7e812009cad088" }

查询设备是否在线

接口说明：该接口为提供给其它客户端查询设备是否在线功能。设备在收到查询消息后会快速响应一条应答消息出来。其它客户端可通过查询响应超时来判断设备是否在线。

请求参数

字段说明：

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | checkOnline表示为检查设备是否在线功能 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |

示例 ：

{ "cmd": "checkOnline", "msg_id": "156256675300140C1235" }

应答消息

注：收到应答即可认为设备在线。即使status字段值不是”ok”也可认为设备在线，只是出了其它错误。

字段说明：

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | checkOnline_rsp表示为检查设备是否在线功能的应答消息 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| sn | string | 是 | 设备序列号 |  |

示例 ：

{ "cmd": "checkOnline_rsp", "status": "ok", "msg_id": "156256675300140C1554" , "sn":"1b7e812009cad088" }

    - 下发清除设备日志

接口说明:设备收到该指令后会清除设备端日志

      - 请求参数

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | clear_log表示清除设备日志 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |

示例

{ "cmd": "clear_log", "msg_id": "1562566753001402b681" }

      - 应答消息

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | camera_offile_trigger_rsp表示 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |

示例

{ "cmd": "clear_log_rsp", "msg_id": "1562566753001402b681", "status": "ok" }

    - 固件升级

平台主动下发固件升级指令。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | firmware_upgrade |
| msg_id | string（20） | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| url | string | 是 | 固件URL | http或https URL地址 |
| md5 | string | 否 | 固件MD5摘要 | 可为空，如果提供，则设备端必须验证。 |

示例：

{

"cmd": "firmware_upgrade",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"url": "https://aaa.bbb.com/M6_2.0.600_202501020304.bin",

"md5": "3b622acae4364fe582dca6166a010075"

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | firmware_upgrade_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 |  |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |

示例：

{

"cmd": "firmware_upgrade_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681"

}

- 接口与外设

设备根据不同的类型、使用场景、版本或挂接不同的外设，有选择性的实现其中一些功能。

RS485

    - RS485透传（读）

设备接收到RS485端口信息将485信息上报给平台。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | rs485_upload 表示 RS485 数据上报 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| sn | string | 是 | 设备SN码 |  |
| rs485ch1_data | string | 否 | RS485-1接收到的数据 | 数据为16进制的字符串 |
| rs485ch2_data | string | 否 | RS485-2 接收到的数据 | 数据为16进制的字符串 |

示例：

{

"cmd": "rs485_upload",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"sn": "1b7e812009cad088",

"rs485ch1_data": "AA553097BEEF",

"rs485ch2_data": "AA550102056607BEEF"

}

      - 应答消息

无需应答

    - RS485透传（写）

平台通过此接口下发数据给设备，设备收到该指令后，从硬件外设RS485 接口发送出去，达到透明传输效果。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | rs485 表示 RS485 透传 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| encode_type | string | 是 | 待透传数据的编码类型。 hex2string：表示是十六进制数据直接转成字符串形式 base64:表示是十六进制数据直 接进行 BASE64 编码得到的字符串 | 推荐使用 hex2string 编码类型。 |
| rs485ch1_data | json array | 否 | RS485 接口 1 透传数据数组，无接口 1 需求则无需该字段 | RS485 接口 1 工作模式需 配置为透明串口模式并使能 |
| rs485ch2_data | json array | 否 | RS485 接口 2 透传数据数组，无接口 2 需求则无需该字段 | RS485 接口 2 工作模式需 配置为透明串口模式并使能 |
| data | string | 是 | 待透传的 1 次数据，例如显示屏第一行显示内容 | 数组项，可多个，如显示屏第 1 行和第 2 行的显示数据，则提供 2 次待透传的数据 |

示例：

{

"cmd": "rs485",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"encode_type": "hex2string",

"rs485ch1_data": [

{

"data": "AA553097BEEF"

},

{

"data": "AA5509307208BEEF"

}

],

"rs485ch2_data": [

{

"data": "AA550102056607BEEF"

}

]

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | rs485_rsp 表示 RS485 透传应答 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

示例：

{

"cmd": "rs485_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"sn": "1b7e812009cad088"

}

    - 读取设备RS485配置参数

接口说明:设备收到该指令后响应当前RS485配置参数信息

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | get_param485 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数。 |

示例

{ "cmd": "get_param485", "msg_id": "1562566753001402b681" }

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | get_param485_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| serialch1 | object | 是 | 第一路485参数 | 485 串口 1 的配置参数集合 |
| baudrate | int | 是 | 波特率 | 0:1200 1:2400 2:4800 3:9600 4:19200 5:38400 6:57600 7:115200 |
| databits | int | 是 | 数据位 | 串口数据位配置值。取值:5、6、7、8 |
| stopbits | int | 是 | 停止位 | 串口停止位配置值。取值：0、1、2 |
| checkout | int | 是 | 校验位 | 0:无校验 1:奇校验 2:偶校验 3:标志校验 4:空校验 |
| function | int | 是 | 485工作模式 | 0:透传 1:屏显控制 2:广播模式 |
| serialch2 | int | 否 | 第二路485参数 | 485 串口 2 的配置参数集合 |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

示例

{ "cmd": "get_param485_rsp", "msg_id": "1562566753001402b681", "sn": "15ZG071635366122", "serialch1": { "baudrate": 6, "databits": 8, "stopbits": 1, "checkout": 0, "function": 1 }, "serialch2": { "baudrate": 6, "databits": 8, "stopbits": 1, "checkout": 0, "function": 1 } }

    - 设置设备RS485配置参数

接口说明:设备收到该指令后根据参数配置RS485信息。根据需要，可以只发RS485-1的配置，也可以只发RS485-2的配置，或者两个配置同时下发。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | set_param485 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| serialch1 | object | 否 | 第一路485参数 | 485 串口 1 的配置参数集合 |
| baudrate | int | 是 | 波特率 | 0:1200 1:2400 2:4800 3:9600 4:19200 5:38400 6:57600 7:115200 |
| databits | int | 是 | 数据位 | 串口数据位配置值。取值:5、6、7、8 |
| stopbits | int | 是 | 停止位 | 串口停止位配置值。取值：0、1、2 |
| checkout | int | 是 | 校验位 | 0:无校验 1:奇校验 2:偶校验 3:标志校验 4:空校验 |
| function | int | 是 | 485工作模式 | 0:透传 1:屏显控制 2:广播模式 |
| serialch2 | int | 否 | 第二路485参数 | 485 串口 2 的配置参数集合 |
| baudrate | int | 是 | 波特率 | 0:1200 1:2400 2:4800 3:9600 4:19200 5:38400 6:57600 7:115200 |
| databits | int | 是 | 数据位 | 串口数据位配置值。取值:5、6、7、8 |
| stopbits | int | 是 | 停止位 | 串口停止位配置值。取值：0、1、2 |
| checkout | int | 是 | 校验位 | 0:无校验 1:奇校验 2:偶校验 3:标志校验 4:空校验 |
| function | int | 是 | 485工作模式 | 0:透传 1:屏显控制 2:广播模式 |

示例1：

{ "cmd": "set_param485", "msg_id": "1562566753001402b681", "sn": "15ZG071635366122", "serialch1": { "baudrate": 6, "databits": 8, "stopbits": 1, "checkout": 0, "function": 2 }, "serialch2": { "baudrate": 1, "databits": 8, "stopbits": 1, "checkout": 0, "function": 1 } }

      - 应答参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | set_param485_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 |  |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

示例

{ "cmd" : "set_param485_rsp", "status" : "ok", "msg_id" : "1562566753001402b681", "sn" : "15ZG071635366122" }

继电器

    - 继电器控制

适用于可控制门禁或车牌的设备，用于开/关门禁或道闸。

云平台通过此接口下发指令控制设备执行开闸操作，设备收到该指令后，执行开关闸动作。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | iooutput |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数。 |
| ionum | int | 是 | 输出 IO 口 | 开关闸请求固定为 1 |
| action | string | 是 | IO 动作 | on 表示开闸。 off或其它表示关闸 |
| utc_ts | int | 是 | 云平台请求时的 UTC 时间戳 |  |

示例：

{

"cmd": "iooutput",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"ionum": 1,

"action": "on",

"utc_ts": 1562566751

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | iooutput_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| type | string | 是 | 命令类型 | on 表示开闸 off 表示关闸 |
| sn | string | 是 | 设备序列号 |  |

示例：

{

"cmd": "iooutput_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"type": "on",

"sn": "1b7e812009cad088"

}

    - 开启/关闭继电器常开

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | barrierKeepOpen |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数。 |
| isKeepOpen | int | 是 | 是否保持长开 | 0：保持长开 1：关闭保持长开 |

示例：

{

"cmd": "barrierKeepOpen",

"msg_id": "1642056493874N728cd8",

"isKeepOpen": 1

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | barrierKeepOpen_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| sn | string | 是 | 设备序列号 |  |

示例：

{

"cmd": "barrierKeepOpen_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1642056493874N728cd8",

"sn": "1b7e812009cad088"

}

    - 设置继电器闭合时长

接口说明：用户发送该消息给到相机。相机收到消息后，根据内容修改抬落闸脉冲时长。

      - 请求参数

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | set_Interval |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| upInterval | int | 否 | 抬闸脉冲时长 | 单位:毫秒 |
| downInterval | int | 否 | 落闸脉冲时长 | 单位:毫秒 |

示例：

{ "cmd": "set_Interval", "msg_id": "1685532808849Y9g5CXI", "upInterval": 3500, "downInterval": 2030 }

      - 应答消息

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | set_Interval_rsp表示设置应答消息 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| status | string | 是 | 操作状态 | ok为成功，其它为失败 |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

示例：

{ "cmd": "set_Interval_rsp", "status": "ok", "msg_id": "1685532808849Y9g5CXI", "sn": "1b7e812009cad088" }

IO口

    - IO输入上报

接口说明当 IO 输入事件上报使能，相应的输入 IO 状态变化时，向云平台上报事件。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | ioinput 表示 IO 输入上报 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| ionum | int | 是 | 输入 IO 口 | 不同型号设备，IO 数量不同，输入 IO 口取值范围不同，如二输入设备是 1-2，四输入设备是 1-4 |
| iostatus | int | 是 | IO 状态，0/1 |  |
| utc_ts | int | 是 | IO 输入事件发生时的 UTC 时间戳 |  |
| local_time | string | 是 | IO 输入事件发生时的本地时间 |  |
| sn | string | 是 | 相机sn码 |  |

示例：

{

"cmd": "ioinput",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"ionum": 1,

"iostatus": 0,

"utc_ts": 1562566751,

"local_time": "2019/07/08 14:19:11",

"sn": "1b7e812009cad088"

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | ioinput_rsp 表示 IO 输入上报应答 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |

示例：

{

"cmd": "ioinput_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681"

}

    - 查询I/O口开/关状态(查询道闸开/关闸状态)

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | barrieState |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数。 |

示例：

{

"cmd": "barrieState",

"msg_id": "1562566753001402b681"

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | barrieState_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| open_state | int | 是 | 开到位状态 | 开到位为0，否则为其它数 |
| close_state | int | 是 | 关到位状态 | 关到位为0，否则为其它数 |
| sn | string | 是 | 设备序列号 |  |

示例：

{

"cmd": "barrieState_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"open_state": 0,

"close_state": 1,

"sn": "1b7e812009cad088"

}

二维码模块

适用于带二维码读头的设备，当二维码读头读取到信息后向平台上报。

请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | qrcodeInfo表示 二维码信息上报 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| qrcode | string | 是 | 二维码信息内容 |  |
| sn | string | 否 | 设备序列号 |  |

示例：

{

"cmd": "qrcodeInfo",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"qrcode": "pwd://62566753001402b6",

"sn": "15ZG071635366122"

}

应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | qrcodeInfo_rsp 表示二维码信息上报应答 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| openDoor | int | 否 | 是否开门（闸） | 可控制门闸的设备，可返回是否开闸 0：不开门（闸） 1：开门（闸） |

示例：

{

"cmd": " qrcodeInfo_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"openDoor": 0

}

LCD屏幕控制

    - 查询LCD屏参数配置

接口说明：

平台通过此接口下发指令，相机收到指令后返回LCD屏参数。（此功能只在带有LCD屏的产品上有效）

      - 请求参数

字段说明:

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | getLCDParam表示查询LCD屏信息 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |

示例：

{ "cmd": "getLCDParam", "msg_id": "1642056493874N7EC87" }

      - 应答消息

相机在收到消息后相机响应LCD屏参数给云平台

字段说明

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | getLCDParam_rsp表示查询LCD屏信息应答 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| status | string | 是 | 应答状态 | “ok”表示正常，其它则表示出错 |
| direction | int | 是 | 显示屏方向 | 入口：1 出口：2 |
| lcdSize | int | 是 | 屏显尺寸 | 0：15.6寸 1：18.5寸 2：21.5寸 3：9寸 4：10.1寸 |
| pvolume | int | 是 | 外放音量 | [1-100]值越高，声音越大 |
| lcd_param | json | 是 | 屏显参数 |  |
| lcd_param/brightness_mode | int | 是 | 背光模式 | 0：自动 1：手动 |
| lcd_param/brightness | int | 是 | 亮度等级 | 1：低 2：中 3：高 |
| lcd_param/font_roll_speed | int | 是 | 文字滚动速度 | 0：快 1：中 2：慢 |
| lcd_param/lcd_style | int | 是 | lcd背景风格 | 0：绿色 1：蓝色 2：自定义 |
| lcd_param/is_show_time | int | 是 | 是否显示时间 | 0：否 1：是 |
| lcd_param/time_color | int | 是 | 时间颜色 | 0：白色 1：红色 2：黑色 3：蓝色 4：绿色 |
| lcd_param/ico_type | int | 是 | 图标类型 | 0：静态图 1：动态图(暂不支持) 2：自定义 |
| lcd_param/lcdRate | int | 是 | 屏幕旋转角度 | 0：无旋转 1：旋转180度 |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

示例：

{ "cmd" : "getLCDParam_rsp", "status" : "ok", "direction" : 2, "lcdSize" : 4, "pvolume" : 75, "lcd_param" : { "brightness_mode" : 1, "brightness" : 1, "font_roll_speed" : 2, "lcd_style" : 0, "is_show_time" : 0, "time_color" : 0, "ico_type" : 0, "lcdRate" : 1 }, "sn":"1b7e812009cad088" }

    - 设置LCD屏参数

接口说明：

平台通过此接口下发指令，相机收到指令后根据内容修改LCD屏相关配置（此功能只在带有LCD屏的产品上有效）

      - 请求参数

字段说明:

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | setLCDParam表示设置LCD屏信息 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| direction | int | 否 | 显示屏方向 | 入口：1 出口：2 |
| lcdSize | int | 否 | 屏显尺寸 | 0：15.6寸 1：18.5寸 2：21.5寸 3：9寸 4：10.1寸 |
| pvolume | int | 否 | 外放音量 | [1-100]值越高，声音越大 |
| lcd_param | json | 否 | 屏显参数 |  |
| lcd_param/brightness_mode | int | 否 | 背光模式 | 0：自动 1：手动 |
| lcd_param/brightness | int | 否 | 亮度等级 | 1：低 2：中 3：高 |
| lcd_param/font_roll_speed | int | 否 | 文字滚动速度 | 0：快 1：中 2：慢 |
| lcd_param/lcd_style | int | 否 | lcd背景风格 | 0：绿色 1：蓝色 2：自定义 |
| lcd_param/is_show_time | int | 否 | 是否显示时间 | 0：否 1：是 |
| lcd_param/time_color | int | 否 | 时间颜色 | 0：白色 1：红色 2：黑色 3：蓝色 4：绿色 |
| lcd_param/ico_type | int | 否 | 图标类型 | 0：静态图 1：动态图(暂不支持) 2：自定义 |
| lcd_param/lcdRate | int | 否 | 屏幕旋转角度 | 0：无旋转 1：旋转180度 |

示例：

{ "cmd" : "setLCDParam", "msg_id": "1642056493874N7EC87", "direction" : 2, "lcdSize" : 4, "pvolume" : 75, "lcd_param" : { "brightness_mode" : 1, "brightness" : 1, "font_roll_speed" : 2, "lcd_style" : 0, "is_show_time" : 0, "time_color" : 0, "ico_type" : 0, "lcdRate" : 1 } }

      - 应答消息

相机在收到消息后相机响应LCD屏参数给云平台

字段说明

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | getLCDParam表示查询LCD屏信息 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

示例：

{ "cmd": "setLCDParam_rsp", "status": "ok", "msg_id": "1642056493874N7EC87", "sn":"1b7e812009cad088" }

    - 设置LCD实时显示

接口说明：该接口功能为客户发送消息给相机。相机根据内容在LCD上显示相应的内容与图片（此功能只在带有LCD屏的产品上有效）。

      - 请求参数

字段说明：

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | LCDCurrentShowInfo表示设置LCD屏实时显示信息 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| action | string | 否 | 是否开闸 | 如果要开闸传“on”，关闸”off”。不操作action项不传或传其它值 |
| fill_light | json | 否 | 显示时控灯 | 显示时控制内置补光灯开关，如不控制，不下发该值即可 |
| fill_light/ledCtrl | int | 是 | 开关 | 1：打开 2：关闭 |
| showPlayQRCode | json | 否 | 显示二维码相关配置 |  |
| showPlayQRCode/enable | int | 是 | 是否显示 | 0：不显示 1：显示 |
| showPlayQRCode/urlMode | int | 是 | url模式 | 0 :字符串(相机转成二维码图片) 1:url二维码图片地址 |
| showPlayQRCode/scond | int | 是 | 显示时长 | 取值[0,255]单位：秒（0为永久显示） |
| showPlayQRCode/url | string | 是 | 当urlMode值取0时该值为需要转成二维码的字符串。当urlMode值取1时该值为jpg、png、bmg图片的url路径 |  |
| audioPlay | json | 否 | 语音播放内容 |  |
| audioPlay/audioMode | int | 否 | 语音播放模式 | 1:万能语音 |
| audioPlay/audiostr | string | 否 | 万能语音播放内容 | 要播放的语音内容。（utf-8格式） |
| showDataInfo | json | 否 | 在LCD屏幕上显示的文字内容 |  |
| showDataInfo/scond | int | 是 | 显示时长 | 单位：秒。设置为0表示永久显示 |
| showDataInfo/lineInfo | json | 是 | 具体每行显示内容 | 最多五行，可单独控制行显示，若该行不显示则不传该行数据即可。 |
| lineInfo/line | int | 是 | 行号 | 取值[1,5](10寸屏只有1、2有效) |
| lineInfo/fontcolor | int | 是 | 字体颜色 | 0:白 1:红 2:黑 3:蓝 4:绿 |
| lineInfo/fontsize | int | 是 | 字体大小 | 0:大 1:中 2:小 |
| lineInfo/lcdcontent | string | 是 | 显示内容 | utf8编码(允许换行显示，要换行的话在行末加'\n') |
| showSingleData | json | 否 | 实时显示单行文字 | 该信息会覆showDataInfo下发的同一行信息，不会清除掉之前下发其它行的文字信息 |
| showSingleData/lineNum | int | 是 | 行号 | [1,5]10寸屏中只有1，2有效 |
| showSingleData/scond | int | 是 | 显示时长 | 单位：秒。设置为0表示永久显示 |
| showSingleData/fontcolor | int | 是 | 字体颜色 | 0:白 1:红 2:黑 3:蓝 4:绿 |
| showSingleData/fontsize | int | 是 | 字体大小 | 0:大 1:中 2:小 |
| showSingleData/lcdcontent | string | 是 | 显示内容 | utf8编码 |

注意：二维码和文字设置显示时间为同一时间，如果同时设置了二维码和文字的话则后面的时间覆盖前面的时间。（例如示例2,最终二维码和文字的显示时间为25秒）

示例 1:显示二维码和文字

{ "cmd": "LCDCurrentShowInfo", "msg_id": "1642056493874N7EC87", "showPlayQRCode": { "enable": 1, "urlMode": 1, "url": "qr code info", "scond": 30 }, "showDataInfo": { "scond": 25, "lineInfo": [{ "line": 1, "fontcolor": 0, "fontsize": 1, "lcdcontent": "这是第一行数据" }, { //例：第二、四行不显示内容，直接不传即可 "line": 3, "fontcolor": 0, "fontsize": 1, "lcdcontent": "这是第三行数据" }, { "line": 5, "fontcolor": 0, "fontsize": 1, "lcdcontent": "这是第五行数据" }] } }

示例2：更新二维码和第1行文字

{ "cmd": "LCDCurrentShowInfo", "msg_id": "1642056493874N7EC87", "showPlayQRCode": { "enable": 1, "urlMode": 0, "url": "qr code info", "scond": 30 }, "showSingleData": { "scond": 25, "lineNum": 1, "fontcolor": 0, "fontsize": 1, "lcdcontent": "这是第一行数据" } }

      - 应答消息

字段说明：

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | LCDCurrentShowInfo_rsp表示为设置LCD参数的应答消息 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

示例

{ "cmd": "setLCDParam_rsp", "msg_id": "1642056493874N7EC87", "status":"ok", "sn":"1b7e812009cad088" }

    - 设置LCD闲时显示内容

接口说明：该接口功能为客户发送消息给相机。相机根据内容闲时在LCD上显示相应的内容与图片。（此功能只在带有LCD屏的产品上有效）

      - 请求参数

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | LCDShowIdleInfo表示设置LCD屏实时显示信息 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| background | json | 否 | 背景图参数 |  |
| background/mode | int | 是 | 背景图模式 | 0：默认绿色 1：默认蓝色 2：自定义 |
| icon | json | 否 | 标志图参数 |  |
| icon/mode | int | 是 | 标志图模式 | 0：静态图 1：动态图 2：自定义 |
| inInfo | json | 否 | 入口信息 |  |
| inInfo/name | string | 否 | 入口地名 | 若下发参数是UTF-8编码的话该参数为utf8_name(允许换行显示，要换行的话在行末加'\n') |
| inInfo/welcome | string | 否 | 欢迎语 | 若下发参数是UTF-8编码的话该参数为utf8_welcome(允许换行显示，要换行的话在行末加'\n') |
| outInfo | json | 否 | 出口信息 |  |
| outInfo/name | string | 否 | 出口地名 | 若下发参数是UTF-8编码的话该参数为utf8_name(允许换行显示，要换行的话在行末加'\n') |
| outInfo/welcom | string | 否 | 欢送语 | 若下发参数是UTF-8编码的话该参数为utf8_welcome(允许换行显示，要换行的话在行末加'\n') |
| showTime | json | 否 | 时间配置 |  |
| showTime/enable | int | 是 | 是否显示 | 0：隐藏 1：显示 |
| showTime/color | int | 否 | 时间字体颜色 | 0：白色 1：红色 2：黑色 3：蓝色 4：绿色 |

示例:

{ "cmd": "LCDShowIdleInfo", "msg_id": "1642056493874N7EC87", "background": { "mode": 1 }, "icon": { "mode": 1 }, "inInfo": { "utf8_name": "这里是入口", "utf8_welcome": "欢迎光临" }, "outInfo": { "utf8_name": "这里是出口", "utf8_welcome": "一路顺风" } }

      - 应答消息

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | LCDShowIdleInfo_rsp表示设置应答消息 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| status | string | 是 | 操作状态 | ok为成功，其它为失败 |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

示例:

{ "cmd" : "LCDShowIdleInfo_rsp", "status" : "ok", "msg_id" : "1642056493874N7EC87", "sn":"1b7e812009cad088" }

    - 下发更新LCD屏的自定义背景图片

接口说明：该接口提供图片下载链接地址,通知相机去更新图片

      - 请求参数

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | updateBgimg表示更新自定义背景图 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| bgimgUrl | string | 是 | 图片http下载地址 | 注意,当 bgimgType为0时,相机不会去下载图片 |
| bgimgType | int | 是 | 背景图类型选择 | 0:相机自带背景图 1:自定义背景图 |

示例

{ "cmd":"updateBgimg", "msg_id":"1562566753001402b681", " bgimgUrl " : "http://192.168.1.100/test.jpg", " bgimgType " : 1 }

      - 应答消息

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | updateBgimg_rsp |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |

示例

{ "cmd":" updateBgimg_rsp ", "msg_id":"1562566753001402b681", " status " : "ok" }

    - LCD切换到闲时状态

接口说明:该接口功能为MQTT平台发送消息给相机。相机在接收到该消息后立刻切换到闲时状态。应用场景：实时显示设置为永久显示后想再切回闲时使用。如：平台下发收费二维码，设置为永久显示。当收到费后下发此消息切换为闲时状态。

      - 请求参数

字段说明:

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | LCDSwitchToIdle表示为LCD屏切换到闲时显示功能 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |

示例

{ "cmd": "LCDSwitchToIdle", "msg_id": "17491904279521347952" }

      - 应答消息

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | LCDSwitchToIdle_rsp表示为LCD屏切换到闲时显示功能应答 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

示例

{ "cmd" : "LCDSwitchToIdle_rsp", "status" : "ok", "msg_id" : "17491904279521347952", "sn" : "14ZE061049264462" }

地锁控制

    - 充电桩相机的地锁控制

接口说明：该接口功能为客户发送消息给相机。相机接收消息控制地锁升降

      - 请求参数

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | lockCtrl表示锁的控制 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| parkingSpaceNum | int | 是 | 车位编号 | 取值[1-2] |
| ctrlDeal | string | 是 | 控制处理,“rise”表示锁要升起；“down”表示锁要下降。 其他不处理 | 对车位锁升降的控制处理 |
| isAutoRise | string | 是 | 表示是否车离开的时候锁要是否自动升起，“yes”表示要自动升起，“no”表示不要自动升起。 | 该命令只要收到降锁命令“down”时才处理。 |

示例

{ "cmd":"lockCtrl", "msg_id":"123456789", "parkingSpaceNum":1, "ctrlDeal":"down", "isAutoRise":"yes" }

      - 应答消息

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | lockCtrl |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |

示例

{ "cmd":" lockCtrl", "msg_id":"1562566753001402b681", " status" : "ok" }

    - 充电桩相机的地锁信息查询

接口说明：该接口功能为客户发送消息给相机。相机接收消息返回地锁的一些基本信息

      - 请求参数

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | queryLockInfo表示对锁的信息查询 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| parkingSpaceNum | int | 是 | 车位编号 | 取值[1-2] |

示例

{ "cmd":"queryLockInfo", "msg_id":"1562566753001402b681", "parkingSpaceNum":1 }

      - 应答消息

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | queryLockInfo |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| parkingSpaceNum | int | 是 | 车位编号 | 取值[1-2] |
| cntStatus | int | 是 | 表示地锁连接状态 | 0表示未知； 1表示连接正常; 2表示连接异常 |
| lockStatus | int | 是 | 表示地锁升降状态 | 0表示未知； 1表示降锁; 2表示升锁 |
| electricity | int | 是 | 表示地锁的电量等级 | 取值[1-5] 5表示电量满级 |
| carStatus | int | 是 | 表示当前地锁上面是否有车辆停放。1表示有车，2表示正在判断是否有车中，255表示无车。 | 可以判断该车位是否已经被占用 (暂不支持) |
| executionStatus | int | 是 | 表示当前地锁执行的状态。1表示锐角状态；2表示密码错误；3表示上锁垂直位置；32表示钝角状态；33表示解锁平躺位置；238表示地锁故障。 | (暂不支持) |
| distance | int | 是 | 表示超声波探测上方的距离 | 超声波的上方距离，单位是cm (暂不支持) |

示例

{ "cmd": "queryLockInfo", "msg_id": "1562566753001402b681", "status": "ok", "time": 30, "lockStatus": 1, "electricity": 5, "carStatus": 0, "executionStatus": 0, "distance": 0, "parkingSpaceNum": 0 }

    - 充电桩相机的地锁安全时间设置

接口说明：该接口功能为客户发送消息给相机。相机接收消息设置地锁的安全停车时间（必须地锁本身支持该功能项）

      - 请求参数

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | queryLockTime表示对锁的信息查询 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| parkingSpaceNum | int | 是 | 车位编号 | 取值[1-2] |
| time | int | 是 | 地锁安全停放时间(当地锁上面没有车的时候，安全锁自动升起的时间) | 最大值是255秒,最小值是1秒，默认是30秒。 |

示例

{ "cmd":"setLockTime", "msg_id":"1562566753001402b681", "parkingSpaceNum":1, "time":30 }

      - 应答消息

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | setTimeLock |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |

示例

{ "cmd":"setTimeLock", "msg_id":"1562566753001402b681", " status" : "ok" }

    - 充电桩相机的地锁安全时间查询

接口说明：该接口功能为客户发送消息给相机。相机接收消息返回地锁的安全停车时间（必须地锁本身支持该功能项）

      - 请求参数

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | queryLockTime表示对锁的信息查询 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| parkingSpaceNum | int | 是 | 车位编号 | 取值[1-2] |

示例

{ "cmd":"queryLockTime", "msg_id":"1562566753001402b681", "parkingSpaceNum":1 }

      - 应答消息

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | queryLockTime |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| time | int | 是 | 表示升锁超时后自动升起的时间：默认是出厂时间(30秒)，最小是10秒，最大是255秒 | 表示当车位锁没有车时，地锁自动升起的时间。 |

示例

{ "cmd":"queryLockTime", "msg_id":"1562566753001402b681", " status" : "ok", " time" : 30 }

    - 充电桩相机的地锁信息上报

相机获取到地锁升降状态有切换时，主动上报消息。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | reportLockInfo |
| parkingSpaceNum | int | 是 | 车位号 | 取值[1-2] |
| lockStatus | int | 是 | 地锁升降状态 | 0表示未知； 1表示降锁; 2表示升锁 |
| cntStatus | int | 是 | 地锁连接状态 | 0表示未知； 1表示连接正常; 2表示连接异常 |
| sn | string | 是 | 设备SN号 |  |

      - 应答消息

无需应答。

RFID卡管理

读卡器

获取读卡器发射功率

平台主动查询读卡器当前的发射功率值，设备返回实时功率参数（单位：dBm）。

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 固定值：reader_get_power |
| msg_id | string | 是 | 20 位消息 ID（13 位时间戳 + 7 位随机码） |

示例

{ "cmd": "reader_get_power", "msg_id": "1749190427952x5fvIq0" }

应答参数

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 固定值：reader_get_power_rsp（标识为获取功率的应答） |
| status | string | 是 | 执行状态：ok= 成功，error:xxx= 失败（xxx 为具体失败原因，如功率读取失败） |
| msg_id | string | 是 | 与请求消息的 msg_id 完全一致，用于关联请求与应答 |
| sn | string | 是 | 设备序列号，标识应答对应的具体设备 |
| power | int | 是 | 读卡器当前发射功率值，范围：15~26（单位：dBm） |

示例

{ "cmd": "reader_get_power_rsp", "status": "ok", "msg_id": "1749190427952x5fvIq0", "sn": "1b7e812009cad088", "power": 26 }

获取读卡器射频规范

平台主动查询读卡器当前配置的射频频段规范（适配不同国家 / 地区的频段标准）。

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 固定值：reader_get_region |
| msg_id | string | 是 | 20 位消息 ID |

示例

{ "cmd": "reader_get_region", "msg_id": "1749190427952x5fvIq0" }

应答参数

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 固定值：reader_get_region_rsp |
| status | string | 是 | 执行状态：ok= 成功，error:xxx= 失败（如读取射频规范失败） |
| msg_id | string | 是 | 与请求消息的 msg_id 一致 |
| sn | string | 是 | 设备序列号 |
| region | int | 是 | 当前射频规范编码：1 = 国标 900M，2 = 国标 800M，3 = 美标，4 = 欧标，5 = 韩标 |

示例

{ "cmd": "reader_get_region_rsp", "status": "ok", "msg_id": "1749190427952x5fvIq0", "sn": "1b7e812009cad088", "region": 1 }

设置读卡器射频规范

平台下发指令修改读卡器的射频频段规范，适配不同国家 / 地区的无线通信标准，设置成功后需重启读卡器生效。

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 固定值：reader_set_region |
| msg_id | string | 是 | 20 位消息 ID |
| region | int | 是 | 目标射频规范编码（取值范围：1~5） 1:国标 900M920.125~924.875MHz 2:国标 800M840.125~844.875MHz 3:美标902.250~926.750MHz 4:欧标865.100~867.900MHz 5:韩标917.100~926.900MHz |

示例

{ "cmd": "reader_set_region", "msg_id": "1749190427952x5fvIq0", "region": 1 }

应答参数

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 固定值：reader_set_region_rsp |
| status | string | 是 | 执行状态：ok= 设置成功，error:xxx= 失败（如编码无效、设备不支持） |
| msg_id | string | 是 | 与请求消息的 msg_id 一致 |
| sn | string | 是 | 设备序列号 |
| set_region | int | 是 | 已设置的射频规范编码 |

示例

{ cmd":"reader_set_region_rsp", "status":"ok", "msg_id":"1749190427952x5fvIq0", "sn": "1b7e812009cad088", "set_region": 1 }

恢复读卡器出厂设置

平台下发指令清除读卡器所有自定义配置（功率、射频规范、匹配 EPC 等），恢复至出厂默认参数，需重启读卡器生效。

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 固定值：reader_factory_reset |
| msg_id | string | 是 | 20 位消息 ID |

示例

{ "cmd": "reader_factory_reset", "msg_id": "1749190427952x5fvIq0" }

应答参数

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 固定值：reader_factory_reset_rsp |
| status | string | 是 | 执行状态：ok= 指令接收成功，error:xxx= 失败（如设备权限限制） |
| msg_id | string | 是 | 与请求消息的 msg_id 一致 |
| sn | string | 是 | 设备序列号 |

示例

{ "cmd":"reader_factory_reset_rsp", "status": "ok", "msg_id": "1749190427952x5fvIq0", "sn": "1b7e812009cad088" }

重启读卡器

平台下发远程重启指令，读卡器执行重启操作，重启后加载最新配置（如射频规范、功率等）。

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 固定值：reader_restart |
| msg_id | string | 是 | 20 位消息 ID |

{ "cmd": "reader_restart", "msg_id": "1749190427952x5fvIq0" }

应答参数

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 固定值：reader_restart_rsp（重启指令接收应答） |
| status | string | 是 | 执行状态：ok= 指令接收成功，error:xxx= 失败（如设备忙、通信异常） |
| msg_id | string | 是 | 与请求消息的 msg_id 一致 |
| sn | string | 是 | 设备序列号 |

{ "cmd": "reader_restart_rsp", "status": "ok", "msg_id": "1749190427952x5fvIq0", "sn": "1b7e812009cad088" }

EPC标签

设置匹配 EPC

平台指定要操作的目标 EPC 标签，后续读写、锁定、销毁均针对该标签执行。支持取消匹配、盘存匹配、精准操作匹配三种模式。

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 固定：reader_set_match_epc |
| msg_id | string | 是 | 20 位消息 ID |
| mode | int | 是 | 0 = 取消匹配；1 = 盘存匹配；2 = 读写 / 锁定 / 销毁匹配 |
| epc_len | int | 是 | EPC 长度（字节） |
| epc | string | 是 | 目标标签 EPC 编码 |

示例

{ "cmd": "reader_set_match_epc", "msg_id": "1749190427952x5fvIq0", "mode": 2, "epc_len": 12, "epc": "E2003411B802011383258566" }

锁定 EPC 标签

平台下发指令，锁定标签指定区域，防止被篡改 / 重复写入。锁定后需密码才能解锁，必须先设置匹配 EPC。

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 固定：reader_lock_epc |
| msg_id | string | 是 | 20 位消息 ID |
| access_pwd | string | 是 | 标签访问密码 |
| lock_data | string | 是 | 24 位锁定操作参数，遵循 Gen2 协议 |

示例

{ "cmd": "reader_lock_epc", "msg_id": "1749190427952x5fvIq0", "access_pwd": "0000FFFF", "lock_data": "020080" }

应答参数

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | reader_lock_epc_rsp |
| status | string | 是 | ok / 错误信息 |
| msg_id | string | 是 | 与请求一致 |
| sn | string | 是 | 设备 SN |

示例

{ "cmd": "reader_lock_epc_rsp", "status": "ok", "msg_id": "1749190427952x5fvIq0", "sn": "1b7e812009cad088" }

读取 EPC 标签（盘存）

触发读卡器盘存标签，返回当前识别到的 EPC 列表。

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 固定：reader_read_epc |
| msg_id | string | 是 | 20 位消息 ID |

{ "cmd": "reader_read_epc", "msg_id": "1749190427952x5fvIq0" }

应答参数

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | reader_read_epc_rsp |
| status | string | 是 | ok/ 错误信息 |
| msg_id | string | 是 | 与请求一致 |
| sn | string | 是 | 设备 SN |
| epc_list | array | 是 | 标签列表 |
| epc_list.ant | int | 是 | 天线号 |
| epc_list.pc | string | 是 | PC 码 |
| epc_list.epc | string | 是 | EPC 码 |
| epc_list.rssi | string | 是 | 信号强度 |

{ "cmd": "reader_read_epc_rsp", "status": "ok", "msg_id": "1749190427952x5fvIq0", "sn": "1b7e812009cad088", "epc_list": [{ "ant": 0, "pc": "3000", "epc": "E2003411B802011383258566", "rssi": "C9" }] }

写入 EPC 标签数据

平台下发指令，向指定 EPC 标签的指定存储区写入数据。必须先执行「设置匹配 EPC」指定目标标签，设备收到指令后转发给读卡器执行写入，并返回执行结果。

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 固定：reader_write_epc |
| msg_id | string | 是 | 20 位消息 ID，前 13 位时间戳 + 7 位随机码 |
| access_pwd | string | 是 | 标签访问密码，无密码填：00000000 |
| mb | int | 是 | 目标存储区：1=EPC，2=TID，3=User |
| sa | int | 是 | 数据起始地址（Word） |
| dl | int | 是 | 数据长度（Word） |
| data | string | 是 | 待写入的数据内容 |

{ "cmd": "reader_write_epc", "msg_id": "1749190427952x5fvIq0", "access_pwd": "00000000", "mb": 1, "sa": 2, "dl": 2, "data": "12345678" }

应答参数

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 固定：reader_write_epc_rsp |
| status | string | 是 | ok = 成功，其他 = 失败原因 |
| msg_id | string | 是 | 与请求消息 ID 一致 |
| sn | string | 是 | 设备序列号 |

示例

{ "cmd": "reader_write_epc_rsp", "status": "ok", "msg_id": "1749190427952x5fvIq0", "sn": "1b7e812009cad088" }

读卡管理

针对有读卡能力的设备，平台向设备下发请求刷卡指令，获取卡号及相关信息。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | swiping_card |
| msg_id | string（20） | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| timeoutSeconds | int | 是 | 超时时间 | 单位：秒 |

示例：

{

"cmd": "swiping_card",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"timeoutSeconds": 10

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | swiping_card_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态 | “ok”表示正常，其它则表示出错 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| cardType | Int | 是 | 刷卡类型 | 0：身份证卡, 1:永居证, 2:港澳通行证, 3:IC卡 |
| idNum | string | 是 | 证件号码（卡号） |  |
| name | string | 否 | 姓名 |  |
| ethnic | string | 否 | 民族 |  |
| gender | string | 否 | 性别 |  |
| birthday | string | 否 | 出生日期 | 格式：yyyyMMdd |
| address | String | 否 | 地址 |  |
| idIssuingOrgan | string | 否 | 发证机关 |  |
| idUsefulLife | string | 否 | 有效期限 | 格式：yyyyMMdd~yyyyMMdd |

示例：

{

"cmd": "swiping_card_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"cardType": 1,

"name": "Jim",

"idNum": "420381198802141789",

"ethnic": "汉",

"gender": "男",

"birthday": "1989-10-10",

"address": "北京市朝阳区清湖路",

"idIssuingOrgan": "北京市朝阳区公安局",

"idUsefulLife": "2000-01-01~2030-01-01"

}

- 可视对讲

适用于支持可视对讲的设备。

  - 上行接口

    - 腾讯微信小程序VoIP初始化

接口说明：本协议针对支持腾讯微信小程序音视频通话的设备，用于从平台获取设备初始化相关参数，参考：

（https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/framework/device/voip/voip-sdk.html）

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | device_wxa_init |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数。 |
| sn | string | 是 | 设备sn码 |  |

示例：

{

"cmd": "device_wxa_init",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"sn": "1b7e812009cad088"

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | device_wxa_init_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 ok:正常。 failed:获取微信小程序相关参数失败。 unsupported：后台暂未支持小程序呼叫，返回该应答状态后，设备在重启前不再发送device_wxa_init和device_wxa_call 指令。 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| wxaSnTicket | string | 是 | 设备票据 | 由后台通过获取设备票据接口获得 https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/OpenApiDoc/hardware-device/getSnTicket.html |
| wxaAppId | string | 是 | 接收通话的小程序的 AppID |  |
| wxaModelId | string | 是 | 微信小程序设备型号ID | 支持微信小程序VoIP的设备型号ID |
| wxaFlwxavor | int | 是 |  | 接收通话的小程序的版本，如开发版、体验版、正式版。 WX_WXA_FLAVOR_RELEASE = 0, // 小程序正式版 WX_WXA_FLAVOR_DEBUG = 1, // 小程序开发版 WX_WXA_FLAVOR_DEMO = 2, // 小程序体验版 |
| wxaDeviceId | string | 是 | 微信小程序设备ID | 通常为设备SN |
| wxaH265Only | bool | 是 | 设备只支持 H265 | 如果设备只支持 H265，可以设置此字段为 true，否则设备接收到的流以 H264 优先 |
| wxaVideoLandscape | bool | 是 |  | true: SDK 收到流的宽高比 4:3, false: SDK 收到流的宽高比 3:4 |
| wxaSubscribeVideoLength | int | 是 |  | 开发者可以用此配置来订阅一个分辨率的长边值，目前支持 320，需要向微信提交 appid，待开通订阅机制后生效 |

示例：

{

"cmd": "device_wxa_init_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1713342823989PdAMUQt",

"wxaSnTicket": "qwXK6V0Dm1StyRXF",

"wxaAppId": "1700021329",

"wxaModelId": "eJw2c2G7PO",

"wxaFlavor": "formal",

"wxaDeviceId": "1b7e812009cad088",

"wxaH265Only": false,

"wxaVideoLandscape": false,

"wxaSubscribeVideoLength": 320

}

注：应答消息中的msg_id属性值必须与请求参数中的msg_id相同！

设备端获取到的初始化信息可以保留在本地，如果下次设备重启请求因网络原因无法获取，可以使用本地保留的信息完成初始化.

    - 腾讯微信小程序VoIP呼叫

接口说明：本协议针对支持腾讯微信小程序音视频通话的设备,设备端发起呼叫时通知平台返回接听对象的微信小程序用户openId。

（https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/framework/device/device-voip.html）

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | device_wxa_call |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数。 |
| sn | string | 是 | 设备sn码 |  |
| personId | string | 否 | 呼叫的人员ID | 可以为空，为空时由平台分配呼叫目标对象，如果不为空，表示呼叫特定人员。人员ID来自于可选功能中通过person_add（添加/更新人员）接口下发的人员ID. |
| callNo | string | 否 | 呼叫编号 | 可以为空，平台根据呼叫编号分配呼叫目标对象，比如住宅小区场景，通过房号呼叫住户。 |

示例：

{

"cmd": "device_wxa_call",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"sn": "1b7e812009cad088",

"personId": "ef12e5be5b24961dc4f766a4f8997a24",

"callNo": "1208"

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | device_wxa_call_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 ok:正常 busy:坐席忙 none:无人接听 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| calleeWxaUserOpenId | string | 否 | 接听方小程序用户的openId | 当status = ok时提供，如果是多个(最多5个），中间用逗号分隔，设备端依次呼叫，直到有人接听或超时无人接听结束本轮呼叫。 |
| callTimeoutSeconds | int | 否 | 呼叫等待（响铃）超时时长 | 单位：秒，缺省60秒 |
| talkMaxSeconds | int | 否 | 最大通话时长 | 单位：秒，缺省300秒 |

示例：

{

"cmd": "device_wxa_call_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1713342823989PdAMUQt",

"calleeWxaUserOpenId": "VUbjFRi05g7ADtsu7aGU,oJzzz5Nz0Ve5M_82g"

}

注：应答消息中的msg_id属性值必须与请求参数中的msg_id相同！

    - 腾讯微信小程序VoIP挂断

接口说明：本协议针对支持腾讯微信小程序音视频通话的设备,设备端拒接来电或主动挂断通话后向平台上报。

（https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/framework/device/device-voip.html）

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | device_wxa_hangup |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数。 |
| sn | string | 是 | 设备sn码 |  |
| reasonCode | int | 是 | 挂断原因代码 | WX_VOIP_HANGUP_REASON_UNKNOWN = 0, WX_VOIP_HANGUP_REASON_MANUAL = 1, // 用户手动挂断/取消/拒绝通话 // 主叫挂断原因 WX_VOIP_HANGUP_REASON_SYSTEM = 6, // 被系统电话挂断 WX_VOIP_HANGUP_REASON_APP = 7, // 被其他应用挂断 WX_VOIP_HANGUP_REASON_DEVICE = 8, // 采集播放设备启动失败 WX_VOIP_HANGUP_REASON_TIMEOUT = 10, // 超时挂断 WX_VOIP_HANGUP_REASON_REJECT = 11, // 拒绝通话，指的是没有进入通话即挂断 |

示例：

{

"cmd": "device_wxa_hangup",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"sn": "1b7e812009cad088",

"reasonCode": 11

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | device_wxa_hangup_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |

示例：

{

"cmd": "device_wxa_hangup_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1713342823989PdAMUQt"

}

    - 腾讯音视频（TRTC）呼叫

使用本接口前，可以先了解下行接口：talk_setting(配置可视对讲参数).

接口说明：本协议针对集成可视对讲功能的设备，用来接入使用腾讯TRTC音视频方案的第三方平台/云坐席，当按下设备上的呼叫（HELP）按钮时，向云平台请求呼叫坐席。

一般呼叫流程如下（对接时只需要关注对讲设备与第三方平台之间的交互）：

- 对讲设备/第三方坐席端（web/app）初始化时，创建TRTC实例：trtc；

- 用户按下呼叫求助按钮；

- 设备端通过MQTT协议：device_trtc_call通知第三方平台；

- 第三方平台读取TRTC参数，计算签名；

- 第三方平台将坐席端需要的roomId、sdkAppId、userId、userSig返回给坐席端；

- 坐席端响铃，等待坐席人员接听；

- 坐席端人员接听，根据收到的TRTC参数进入指定的room（房间）；

- 坐席端通知第三方平台已接听；

- 第三方平台将设备端需要的roomId、sdkAppId、userId、userSig通过MQTT协议device_trtc_call_rsp返回给设备端；

- 设备端根据收到的TRTC参数进入指定的room(房间)；

- 双方开始通过TRTC对讲；

- 对讲过程中如果坐席端要向设备端上的LCD屏幕（如果有的话）推送二维码（或其它信息），则向第三方平台发起请求；

- 第三方平台向设备端通过现有的MQTT协议：LCDCurrentShowInfo，在屏幕上显示信息；

- 坐席端挂断，调用trtc.exitRoom()退出房间；（也可以由设备端发起挂断）

- 坐席端向第三方平台发送挂断通知；

- 第三方平台通过MQTT协议：trtc_hangup向设备端发送通知；

- 设备端调用trtc.exitRoom()退出房间结束本次对讲流程。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | device_trtc_call |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数。 |
| sn | string | 是 | 设备sn码 |  |
| callNo | string | 否 | 呼叫编号 | 可以为空，平台根据呼叫编号分配呼叫目标对象，比如住宅小区场景，通过房号呼叫住户。 |
| callSeq | int | 否 | 呼叫顺序号 | 缺省为1，当使用talk_setting配置了reCallIntevalSeconds属性启用多次呼叫后，当前为同一呼叫请求的第几次呼叫。注：同一呼叫请求多次呼叫的msg_id相同。 |

示例：

{

"cmd": "device_trtc_call",

"msg_id": "1713342823989PdAMUQt",

"sn": "1b7e812009cad088",

"callNo": "1208",

"callSeq": 1

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | device_trtc_call_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| sdkAppId | int | 是 | 腾讯TRTC应用ID | 在 实时音视频控制台 单击 应用管理 > 创建应用 创建新应用之后，即可在 应用信息 中获取 sdkAppId 信息。 |
| userId | string | 是 | 腾讯TRTC用户ID | 设备的用户ID,一般使用设备SN作为用户ID，设备将以此用户ID进入房间。 建议限制长度为32字节，只允许包含大小写英文字母(a-zA-Z)、数字(0-9)及下划线和连词符。 |
| userSig | string | 是 | 腾讯TRTC用户签名 | 计算方式参考： https://cloud.tencent.com/document/product/647/17275 签名(UserSig)生成工具： https://console.cloud.tencent.com/trtc/usersigtool |
| roomId | int | 是 | 腾讯TRTC房间ID | 数字类型的房间号，取值要求为 [1, 4294967294] 的整数 |
| talkMaxSeconds | int | 否 | 对讲最长时间（单位：秒） | 超过该时间，自动挂断，缺省：使用talking_setting设置的talkMaxSeconds值。 |
| audioEnabled | int | 否 | 是否发送音频 | 1：是（缺省） 0：否 |
| videoEnabled | int | 否 | 是否发送视频 | 1：是（缺省） 0：否 |

示例：

{

"cmd": "device_trtc_call_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1713342823989PdAMUQt",

"sdkAppId": 1700021329,

"userId": "1b7e812009cad088",

"userSig": "eJw2c2G7PO4PRbmQtVv......F2wmwvcH5WUzhg__",

"roomId": 665,

"audioEnabled": 1,

"videoEnabled": 1

}

注：应答消息中的msg_id属性值必须与请求参数中的msg_id相同！

    - 腾讯音视频（TRTC）挂断

本协议针对带呼叫功能的设备，当设备端离开对讲或有挂断按钮点击后向平台发送挂断通知。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | device_trtc_hangup |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| sn | string | 是 | 设备sn码 |  |
| userId | string | 是 | 设备端腾讯TRTC用户ID |  |
| reasonCode | int | 否 | 挂断原因编码 | 0：未知（其它） 1：正常挂断（手动挂断） 2：对讲功能/模块异常挂断 3：对讲超时（超过时长限制自动挂断） 4：... |
| reasonDesc | string | 否 | 挂断原因描述 |  |

示例：

{

"cmd": "device_trtc_hangup",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"sn": "1b7e812009cad088",

"userId": "myuseridis6001",

"reasonCode": 1,

"reasonDesc": "正常挂断"

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | device_trtc_hangup_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |

示例：

{

"cmd": "device_trtc_hangup_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681"

}

    - SIP呼叫

使用本接口前，可以先了解下行接口：talk_setting(配置可视对讲参数).

协议针对集成可视对讲功能的设备或设备，用来接入使用SIP可视对讲方案的第三方平台/云坐席，当按下设备上的呼叫（HELP）按钮时，向云平台请求呼叫坐席。

使用SIP呼叫，需要先使用下行接口“配置可视对讲参数”设定可视对讲方案（协议）为sip，同时设置SIP参数，或者使用客户端工具配置。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | device_sip_call |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数。 |
| sn | string | 是 | 设备sn码 |  |

示例：

{

"cmd": "device_sip_call",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"sn": "1b7e812009cad088"

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | device_sip_call_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| targetSipUri | string | 是 | 呼叫目标SIP URI | 例： sip:1002@sip.qy-vds.com:5060 |
| videoEnabled | int | 否 | 是否开启（发送）视频 | 1：是（缺省） 0：否 |
| mediaEncryption | string | 否 | 媒体加密协议 | NONE（缺省） ZRTP SRTP DTLS |

示例：

{

"cmd": "device_sip_call_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"targetSipUri": "sip:1002@sip.qy-vds.com:5060",

"videoEnabled": 1,

"mediaEncryption": "NONE"

}

    - SIP挂断

本协议针对带呼叫功能的设备，当设备端离开对讲或有挂断按钮点击后向平台发送挂断通知。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | device_sip_hangup |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| sn | string | 是 | 设备sn码 |  |
| sipAccount | string | 是 | 设备对应的SIP账号 |  |
| reasonCode | int | 否 | 挂断原因编码 | 0：未知（其它） 1：正常挂断（手动挂断） 2：对讲功能/模块异常挂断 3：对讲超时（超过时长限制自动挂断） 4：... |
| reasonDesc | string | 否 | 挂断原因描述 |  |

示例：

{

"cmd": "device_sip_hangup",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"sn": "1b7e812009cad088",

"sipAccount": "1001",

"reasonCode": 1,

"reasonDesc": "正常挂断"

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | device_sip_hangup_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |

示例：

{

"cmd": "device_sip_hangup_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681"

}

    - 呼叫已接听

本协议针对带呼叫功能的设备，当设备端发起呼叫后，其它途径已接听（比如非MQTT交互的本地呼叫系统已接听），则通过本指令通知云端呼叫已被接听。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | call_answered |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| sn | string | 是 | 设备sn码 |  |
| call_msg_id | string | 是 | 呼叫请求时的msg_id | 对应device_trtc_call、device_sip_call 等呼叫指令中的msg_id |

      - 应答消息

该消息无需应答

    - 呼叫/通话已结束

本协议针对带呼叫功能的设备，当设备端完成呼叫或通话后，将结果上报给平台。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | call_finished |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| sn | string | 是 | 设备sn码 |  |
| call_msg_id | string | 是 | 呼叫请求时的msg_id | 对应device_trtc_call、device_sip_call 、device_wxa_call、wxa_call等呼叫指令中的msg_id |
| ring_seconds | int | 是 | 响铃时长 | 呼出时等待了多少秒 |
| result | int | 是 | 呼叫结果 | 0：无人接听 1：正常接听 |
| startTime | string | 否 | 对讲开始时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss 接听开始对讲时间，result = 1时提供 |
| endTime | string | 否 | 对讲结束时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss 挂断时间，result = 1时提供 |
| calleeUserId | string | 否 | 接听人员ID | 当result = 1时且设备端主动呼出时提供，针对微信小程序对讲，其值为：calleeWxaUserOpenId |
| openStatus | int | 否 | 通话话期间开门状态 | 0:未开门（缺省） 1:开门成功 2:开门失败 |
| picture | string | 否 | 呼叫时照片 | 呼叫发起时抓拍的照片(JPG)base64编码 |

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | call_finished_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |

示例：

{

"cmd": "call_finished_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681"

}

  - 下行接口

    - 配置可视对讲参数

服务器向设备发送可视对讲参数，本协议仅针对支持可视对讲功能的设备有效。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | talk_setting |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数。 |
| talkProtocol | string | 是 | 云可视对讲方案（协议） | “none“：未启用 “trtc”：腾讯TRTC（缺省）、微信小程序 “sip”：SIP标准协议 |
| callWaitSeconds | int | 否 | 呼叫等待（响铃）最长时间（单位：秒） | 缺省：60秒 |
| talkMaxSeconds | int | 否 | 对讲最长时间（单位：秒），超过该时间，自动挂断。 | 缺省：300秒 取值范围：10 ~ 600 (秒） |
| reCallIntevalSeconds | int | 否 | 间隔多少秒重复发送呼叫请求 | 当呼叫等待时间内无人接听时，间隔多少秒重复发送呼叫请求，未提供或小于等于0时，只呼叫一次。重复发送的呼叫请求msg_id与第一次相同。 |
| videoChannel | int | 否 | 视频通道 | 0：主码流（缺省） 1：辅码流 |
| mqttChannel | int | 否 | MQTT通道选择 | 0：使用通信配置中的MQTT通道（缺省） 1：自定义MQTT通道 2：小Q智联 |
| mqtt | object | 否 | 自定义MQTT通道 | mqttChannel = 1时必需设置，否则不需提供。 |
| mqtt/uris | string | 是 | MQTT服务器地址 |  |
| mqtt/clientId | string | 是 | MQTT客户端ID | 唯一，建议使用设备序列号，支持占位符，占位符用大括号{}包裹。 {sn}：设备序列号 |
| mqtt/userName | string | 否 | MQTT用户名 |  |
| mqtt/password | string | 否 | MQTT密码 |  |
| mqtt/subscribeTopic | string | 是 | MQTT设备订阅主题 | 设备接收命令的主题，支持占位符，占位符用大括号{}包裹。 {sn}：设备序列号 |
| mqtt/publishTopic | string | 是 | MQTT设备发布主题 | 设备发送通知和应答的主题，支持占位符，占位符用大括号{}包裹。 {sn}：设备序列号 {cmd} ：指令中的cmd属性值 |
| trtc | object | 否 | TRTC配置 | 当talkProtocol为“trtc”时可以直接配置腾讯TRTC信息，如果为空或未提供，则设备通过发送“device_trtc_call”指令获取动态呼叫参数，如果该值不为空，则设备端直接进入指定房间开启可视对讲。 |
| trtc/sdkAppId | long | 否 | TRTC应用ID |  |
| trtc/sdkSecretKey | string | 否 | TRTC应用KEY（密钥） |  |
| trtc/userId | string | 否 | TRTC用户ID | 定义设备的TRTC用户ID，如果为空，则使用设备序列号（SN） |
| trtc/roomId | long | 否 | TRTC房间号 | 为设备分配的固定房间号码 |
| sip | Object | 否 | SIP服务参数 | 当talkProtocol为“sip”时必需，否则不需提供。 |
| sip/account | string | 是 | SIP服务器登录账号 |  |
| sip/password | string | 是 | SIP服务器登录密码 |  |
| sip/server | String | 是 | SIP服务器网址或IP |  |
| sip/port | Int | 是 | SIP服务器端口 | 5060 |
| sip/protocol | string | 是 | SIP服务器协议 | tcp/udp/tls |
| sip/stunEnabled | int | 是 | SIP启用STUN | 0：不启用 1：启用 |
| sip/stunServer | string | 否 | SIP STUN服务器网址或IP |  |
| sip/stunPort | int | 否 | SIP STUN服务器端口号 |  |
| sip/callTargetAccount | string | 否 | 呼叫目标账号 | 当按上设备上的呼叫按钮时，如果该值为空或未提供，则设备通过发送“device_sip_call”指令获取呼叫目标账号，如果该值不为空，则直接呼叫目标账号。 |

示例：

{

"cmd": "talk_setting",

"msg_id": "1642056493874N728cd8",

"talkProtocol": "sip",

"callWaitSeconds": 60,

"talkMaxSeconds": 300,

"videoChannel": 0,

"mqttChannel": 1,

"mqtt": {

"uris": "tcp://192.168.1.240:1883",

"clientId": "{sn}",

"userName": "myacct",

"password": "12345678",

"subscribeTopic": "aiot/face/{sn}",

"publishTopic": "{prefix}/{type}/{sn}/{cmd}"

},

"trtc": {

"sdkAppId": 1302614172,

"sdkSecretKey": "27b12fb55e729ke15c9c74dec502589250de5da6cbf0a38",

"roomId": 82

},

"sip": {

"account": "1001",

"password": "1234",

"server": "sip.qy-vds.com",

"port": 5060,

"protocol": "udp",

"stunEnabled": 0,

"stunServer": "",

"stunPort": 3478,

"callTargetAccount": "1003"

}

}

注：clientId、subscribeTopic和publishTopic中出现了占位符，要实际使用时，{sn}替换为设备SN，{cmd}替换为指令中的cmd属性值，比如设备发布主题“{prefix}/{type}/{sn}/{cmd}”，在发送腾讯音视频呼叫时候实际的主题为“{prefix}/{type}/12ZH16CQY411673A/device_trtc_call”。

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | talk_setting_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |

示例：

{

"cmd": "talk_setting_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1642056493874N728cd8"

}

    - 腾讯微信小程序VoIP呼叫

接口说明：本协议针对支持腾讯微信小程序音视频通话的设备,平台端主动发起呼叫，设备端接听。

（https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/framework/device/voip/call-device.html）

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | wxa_call |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数。 |
| roomId | string | 是 | 房间号 | 小程序插件端发起通话后返回的 roomId |
| talkMaxSeconds | int | 否 | 对讲最长时间 | 单位：秒，超过该时间，自动挂断。 缺省：300秒 |
| audioEnabled | int | 否 | 是否发送音频 | 1：是（缺省） 0：否 |
| videoEnabled | int | 否 | 是否发送视频 | 1：是（缺省） 0：否 |

示例：

{

"cmd": "wxa_call",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"roomId": "128"

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | wxa_call_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 ok：已接听 busy：正在通话中，请稍后重拨 reject：拒绝通话 failed：失败 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| msg | string | 否 | 消息 | 设备端接到呼叫请求后的应答消息 |

示例：

{

"cmd": "wxa_call_rsp",

"status": "busy",

"msg_id": "1713342823989PdAMUQt",

"msg": "正在通话中，请稍后重拨"

}

注：应答消息中的msg_id属性值必须与请求参数中的msg_id相同！

    - 腾讯微信小程序VoIP挂断

接口说明：本协议针对支持腾讯微信小程序音视频通话的设备,平台端或接听方拒接来电或主动挂断通话后通知设备。

（https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/framework/device/voip/call-device.html）

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | wxa_hangup |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数。 |
| reasonCode | int | 是 | 挂断原因代码 | WX_VOIP_HANGUP_REASON_UNKNOWN = 0, WX_VOIP_HANGUP_REASON_MANUAL = 1, // 用户手动挂断/取消/拒绝通话 // 主叫挂断原因 WX_VOIP_HANGUP_REASON_SYSTEM = 6, // 被系统电话挂断 WX_VOIP_HANGUP_REASON_APP = 7, // 被其他应用挂断 WX_VOIP_HANGUP_REASON_DEVICE = 8, // 采集播放设备启动失败 WX_VOIP_HANGUP_REASON_TIMEOUT = 10, // 超时挂断 WX_VOIP_HANGUP_REASON_REJECT = 11, // 拒绝通话，指的是没有进入通话即挂断 |

示例：

{

"cmd": "wxa_hangup",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"reasonCode": 11

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | wxa_hangup_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |

示例：

{

"cmd": "wxa_hangup_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1713342823989PdAMUQt"

}

    - 腾讯音视频（TRTC）呼叫

本协议针对集成可视对讲功能的设备或设备，用来接入使用腾讯TRTC音视频方案的第三方平台/云坐席，坐席/平台端主动向设备端发起呼叫请求。

一般流程如下（对接时只需要关注对讲设备与第三方平台之间的交互）：

- 第三方坐席端（web/app）/对讲设备初始化时，创建TRTC实例：trtc；

- 坐席端向第三方平台请求呼叫（通常为点击对讲设备链接）；

- 第三方平台读取TRTC参数，计算签名；

- 第三方平台将坐席端需要的roomId、sdkAppId、userId、userSig返回给设备端；

- 第三方平台通过MQTT协议：trtc_call，带上对讲需要的roomId、sdkAppId、userId、userSig参数向设备端发起呼叫请求；

- 坐席端调用trtc.enterRoom()进入房间；

- 设备端调用trtc.enterRoom()进入房间；

- 双方开始对讲；

- 坐席端调用trtc.exitRoom()退出房间；

- 坐席端通知第三方平台已挂断；

- 第三方平台通过MQTT协议：trtc_hangup通知设备端挂断退出；

- 设备端调用trtc.exitRoom()退出房间。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | trtc_call |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| sdkAppId | int | 是 | 腾讯TRTC应用ID | 在 实时音视频控制台 单击 应用管理 > 创建应用 创建新应用之后，即可在 应用信息 中获取 sdkAppId 信息。 |
| userId | string | 是 | 腾讯TRTC用户ID | 建议限制长度为32字节，只允许包含大小写英文字母(a-zA-Z)、数字(0-9)及下划线和连词符。 |
| userSig | string | 是 | 腾讯TRTC用户签名 | 计算方式参考： https://cloud.tencent.com/document/product/647/17275 签名(UserSig)生成工具： https://console.cloud.tencent.com/trtc/usersigtool |
| roomId | int | 是 | 腾讯TRTC房间ID | 数字类型的房间号，取值要求为 [1, 4294967294] 的整数 |
| audioEnabled | int | 否 | 是否发送音频 | 1：是（缺省） 0：否 |
| videoEnabled | int | 否 | 是否发送视频 | 1：是（缺省） 0：否 |

示例：

{

"cmd": "trtc_call",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"sdkAppId": 1601513212,

"userId": "myuseridis001",

"userSig": "eJwtzF0LstNC3m1OQ*hIiECDkjza8go*u8...X7nVH8n3B4VOMgE_",

"roomId": 7629,

"audioEnabled": 1,

"videoEnabled": 1

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | trtc_call_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |

示例：

{

"cmd": "trtc_call_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681"

}

    - 腾讯音视频（TRTC）挂断

坐席接听端离开对讲或按下挂断按钮时，通过平台向设备端下发挂断通知。这是一种双保险机制，通常设备端可以通过TRTC相关SDK的回调感知到对方已离开或挂断，然后处理挂断操作。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | trtc_hangup |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| userId | string | 否 | 坐席端（主动挂断方）用户ID | 建议限制长度为32字节，只允许包含大小写英文字母(a-zA-Z)、数字(0-9)及下划线和连词符。 |
| reasonCode | int | 否 | 挂断原因编码 | 0：未知（其它） 1：正常挂断（手动挂断） 2：对讲功能/模块异常挂断 3：对讲超时（超过时长限制自动挂断） 4：... |
| reasonDesc | string | 否 | 挂断原因描述 |  |

示例：

{

"cmd": "trtc_hangup",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"userId": "myuseridis6001",

"reasonCode": 1,

"reasonDesc": "正常挂断"

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | trtc_hangup_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| sn | string | 是 | 设备sn码 |  |
| userId | string | 是 | 设备端腾讯TRTC用户ID |  |

示例：

{

"cmd": "trtc_hangup_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"sn": "3e7ac247bdef4f7c",

"userId": "1112233"

}

    - SIP挂断

坐席接听端离开对讲或按下挂断按钮时，通过平台向设备端下发挂断通知。这是一种双保险机制，通常设备端可以通过SIP相关SDK的回调感知到对方已挂断，然后处理挂断操作。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | sip_hangup |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| sipAccount | string | 是 | 坐席端对应的SIP账号 |  |
| reasonCode | int | 否 | 挂断原因编码 | 0：未知（其它） 1：正常挂断（手动挂断） 2：对讲功能/模块异常挂断 3：对讲超时（超过时长限制自动挂断） 4：... |
| reasonDesc | string | 否 | 挂断原因描述 |  |

示例：

{

"cmd": "sip_hangup",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"sipAccount": "1002",

"reasonCode": 2,

"reasonDesc": "对讲异常"

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | sip_hangup_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |

示例：

{

"cmd": "sip_hangup_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681"

}

- 人脸门禁

适用于利用人脸识别技术来控制人员进出通道的智能安全设备。

  - 上行接口

    - 设备初始化

当设备启动向平台注册成功（camera_register）后,调用该接口向平台报告人脸门禁设备情况。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | fac_init |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| sn | string | 是 | 设备sn码 |  |
| maxPersonNum | int | 是 | 最大可存储人员数 |  |
| currentPersonNum | int | 是 | 当前人员数量 |  |
| passRuleVersionCode | string | 否 | 通行规则版本代码 | 平台收到该版本代码后如果发现为空或与后台不一致，则会调用下行接口“pass_rule”将通行规则全量下发同步给设备。 |
| featureVersionCode | string | 否 | 特征版本代码 | 当提供且不为空时，表示设备支持人脸特征值下发，下发的特征值版本代码必须与该值相同。 |
| onlyFeature | bool | 否 | 只需要人脸特征值 | 缺省为false，当为true时（必须提供featureVersionCode），表示设备下发人员信息时，通行凭证只需要下发人脸特征值（不需要人脸图片） |

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | fac_init_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| featureSupported | bool | 否 | 平台是否支持特征值 | 缺省为false，如果为true，则平台下发人员信息时（person_add），如果设备端提取到人脸特征值，则返回人脸特征值（feature）给平台。 |
| snapPicturePushType | int | 是 | 抓拍图片上传方式 | 通行抓拍图片上传方式 0：随MQTT协议一起传送（缺省） 1：使用HTTP接口上传 2：使用阿里云OSS接口上传 |
| pushUrl | string | 否 | 上传地址 | 当snapPicturePushType = 1时，推送的HTTP地址 |
| aliyunOssEndpoint | string | 否 | OSS endpoint | 当snapPicturePushType = 2时，推送的阿里云OSS配置信息 阿里云OSS endpoint |
| aliyunOssBucket | string | 否 | OSS bucket |  |
| aliyunOssAccessKey | string | 否 | OSS access key |  |
| aliyunOssSecretKey | string | 否 | OSS secret key |  |

示例：

{

"cmd": "fac_init_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"snapPicturePushType": 0

}

    - 通行数据上报

当有人员进入设备的识别区域，通过刷脸/刷卡/输入密码等方式，设备识别到结果后，向平台上报通行数据。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | person_pass |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| sn | string | 是 | 设备sn码 |  |
| type | string | 是 | 结果类型 | online 表示正常在线传输结果，offline 表示断网续传结果 |
| personId | String | 否 | 人员ID | 抓拍人员的ID,为空时表示未匹配到人员（陌生人） |
| passMode | int | 是 | 通行模式 | 以何种方式打开门禁 0：刷脸模式,1：刷卡模式,2：人卡合一模式,3：身份证模式,4：人证模式,5：人证白名单模式 |
| pushType | int | 是 | 图片上传方式 | 0：随MQTT协议一起传送（缺省） 1：使用HTTP接口上传 2：使用阿里云OSS接口上传 |
| snapPicture | String | 否 | 抓拍图片 | 如果pushtype = 0,则该值为BASE64 编码JPG图片； 如果pushType = 1或2，则该值为存储图片文件名（带相对路径）。 |
| score | Integer | 是 |  | 对比分数（0~100） |
| matchResult | Integer | 是 | 匹配结果 | 0失败(不匹配), 1成功（匹配、授权在有效期）, 2：授权已经过期 3：授权未过期但不在通行时段 |
| snapTime | String | 是 |  | 抓拍时间,字符串格式,如"2018-11-16 14:05:23" |
| icNum | String | 是 |  | 刷卡卡号,字符串格式 |
| floorCtrl | string | 否 | 梯控楼层 | 梯控楼层信息，最多3个字节 |

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | person_pass_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |

示例：

{

"cmd": "person_pass_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681"

}

  - 下行接口

    - 添加/更新人员

本协议针对人脸、IC卡门禁、校园话机等设备有效。

设备端收到该指令后，如果本地已存在personId，则更新，否则新增。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | person_add |
| msg_id | string（20） | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| personId | string(32) | 是 | 人员ID | 人员唯一标识符，32位字符长度的UUID。 字符限制：a-zA-Z0-9 |
| personName | string(24) | 是 | 人员姓名 |  |
| personCode | String（64） | 否 | 人员编号 |  |
| idNum | String（36） | 否 |  | 证件号码 |
| type | Int（1） | 否 |  | 1：白名单 2：黑名单 3：访客 |
| beginTime | string | 否 | 授权开始时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| endTime | string | 否 | 授权结束时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| floorCtrl | string | 否 | 梯控楼层 | 梯控楼层信息，最多3个字节 |
| passMode | Int（3） | 否 | 个人通行模式 | 只针对门禁设备 255：没有设置个人通行模式,个人通行模式由设备设置的通行模式决定, 0：刷脸模式,1：人卡合一模式,2：刷卡模式,3：人证模式,4：人证白名单模式,5.人脸或卡,6.人脸或人证合一,7：密钥、8.二维码、9：远程开门 |
| credentials | object[] | 否 | 凭证列表 |  |
| credentials[].type | int(2) | 是 | 凭证类型 | 1：人脸，2：密码，3：卡片，4：身份证号 |
| credentials[].content | string | 是 | 凭证内容 | 根据type显示不同内容， 人脸图片：url 密码：数字密码 卡片：卡号 |
| credentials[].feature | string | 否 | 人脸特征值 | 人脸特征值BASE64编码，type=1时可提供 |
| dailyPeriods | string(36) | 否 | 每日通行时段 | 每日通行时段，表示每天可通行的时间段，仅针对门禁设备，用时分表示,如08:00-09:30表示早上八点到九点半允许通行,最多可以设置三段时间,各段用逗号隔开。针对其它规则优先级最低 |
| generalRuleId | string(32) | 否 | 常规（周）通行规则 | 只针对门禁设备，以周为单位 优先级高于每日通行时段（dailyPeriods） |
| specialRuleId | string(32) | 否 | 特殊通行规则 | 只针对门禁设备 优先级高于常规（周）通行规则 |
| temporaryRuleList | array | 否 | 临时通行规则 | 只针对门禁设备 优先级高于特殊通行规则 |
| temporaryRuleList[i].begin | string | 否 | 开始日期 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| temporaryRuleList[i].end | string | 否 | 结束日期 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| temporaryRuleList[i].periods | string(120) | 否 | 通行时段 | 用时分表示,如08:00-09:30表示早上八点到九点半允许通行,可以设置多段时间,各段用逗号隔开。最多10个时段。 为空时表示全天不可通行。 |

示例：

{

"cmd": "person_add",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"personId": "3f653ac98ab749efa466113362d5c79c",

"personName": "张三",

"personCode": null,

"idNum": "",

"type": 1,

"beginTime": "2024-04-22 08:30:00",

"endTime": "2035-12-31 18:30:00",

"passMode": 255,

"credentials": [

{

"type": 1,

"content": "https://face.qy-vds.com/face/e30b9cc24/9cda2d1985.jpg"

},

{

"type": 2,

"content": "982738"

},

{

"type": 3,

"content": "2738596012"

}

],

"dailyPeriods": "08:00-12:00,14:00:18:00,20:23:00",

"generalRuleId": "6a6c57ced5b84a5ab98a89a699883010",

"specialRuleId": "e10f417ccfb84852889f52a5130b86e1",

"temporaryRuleList": [

{

"begin": "2024-01-06 12:00:00",

"end": "2024-01-07 12:00:00",

"periods": "08:00-12:00"

},

{

"begin": "2024-05-04 00:00:00",

"end": "2024-05-04 23:59:59",

"periods": "09:00-12:00"

},

"......"

]

}

注：dailyPeriods、generalRuleId、specialRuleId、temporaryRuleList，这四个属性用于门禁设备，如果都不提供，表示全天可通行，业务层面可自由组合实现由简单到复杂的门禁控制规则，其生效优先级由低到高。

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | person_add_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态 | “ok”表示正常，其它则表示出错 “rule_id_not_found”：规则ID（常规或特殊通行规则ID）未找到，如果返回此应答状态，平台需要先通过 下行接口“pass_rule”全量下发通行规则。 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| msgString | string | 否 | 出错的具体内容 |  |
| featureVersionCode | string | 否 | 特征版本代码 | 针对人脸门禁设备，如果设备初始化（fac_init）时平台返回featureSupported = true，且下发人员信息未提供feature时，设备端提取到人脸特征值时提供，与feature属性搭配。 |
| feature | string | 否 | 人脸特征值 | 针对人脸门禁设备，如果设备初始化（fac_init）时平台返回featureSupported = true，且下发人员信息未提供feature时，设备端提取到人脸特征后返回给平台保存。 |

示例：

{

"cmd": "person_add_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681"

}

    - 删除人员

本协议针对人脸、IC卡门禁、校园话机等设备有效。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | person_delete |
| msg_id | string（20） | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| personIdList | string[] | 是 | 人员ID列表 | 需要删除的人员ID列表 |

示例：

{

"cmd": "person_delete",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"personIdList": [

"8f3fde08b74c419f9802ce3978ad1de2",

"9c85c17da29f48b6832c0ddbad161985",

"bee1477cfc2f5755451190729d364dfd"

]

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | person_delete_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 |  |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |

示例：

{

"cmd": "person_delete_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681"

}

    - 清空人员列表

本协议针对人脸、IC卡门禁、校园话机等设备有效。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | person_clear |
| msg_id | string（20） | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |

示例：

{

"cmd": "person_clear",

"msg_id": "1562566753001402b681"

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | person_clear_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 |  |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |

示例：

{

"cmd": "person_clear_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681"

}

    - 下发通行规则

通行规则分为常规通行规则和特殊日通行规则，常规通行规则按照星期设置通行时段，如星期一可以设置多个时段，特殊日通行规则可以设置多个起止日期，每个起止日期都可以配置通行时段。

采用全量下发的模式，平台更新任一常规通行规则或特殊日通行规则后，都会下发所有的通行规则。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | pass_rule |
| msg_id | string（20） | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| passRuleVersionCode | string | 是 | 通行规则版本代码 |  |
| generalList | object[] | 否 | 常规通行规则 |  |
| generalList[i].id | string(32) | 是 | 常规通行规则ID |  |
| generalList[i].name | string(48) | 否 | 常规通行规则名称 |  |
| generalList[i].monday | string(120) | 是 | 周一通行时段 | 用时分表示,如08:00-09:30表示早上八点到九点半允许通行,可以设置多段时间,各段用逗号隔开。最多10个时段。 为空时表示全天不可通行。以下周二至周日格式相同。 |
| generalList[i].tuesday | string(120) | 是 | 周二通行时段 |  |
| generalList[i].wednesday | string(120) | 是 | 周三通行时段 |  |
| generalList[i].thursday | string(120) | 是 | 周四通行时段 |  |
| generalList[i].friday | string(120) | 是 | 周五通行时段 |  |
| generalList[i].saturday | string(120) | 是 | 周六通行时段 |  |
| generalList[i].sunday | string(120) | 是 | 周日通行时段 |  |
| specialList | object[] | 否 | 特殊日通行规则 |  |
| specialList[i].id | string(32) | 是 | 特殊日通行规则ID |  |
| specialList[i].name | string(48) | 是 | 特殊日通行规则名称 | 如：小周上班日、国庆节 |
| specialList[i].dateList | object[] | 否 | 特殊日期表 |  |
| specialList[i].dateList[].begin | string | 否 | 开始日期 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| specialList[i].dateList[].end | string | 否 | 结束日期 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| specialList[i].dateList[].periods | string(120) | 否 | 通行时段 | 用时分表示,如08:00-09:30表示早上八点到九点半允许通行,可以设置多段时间,各段用逗号隔开。最多10个时段。 为空串时表示全天不可通行。 |

示例：

{

"cmd": "pass_rule",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"passRuleVersionCode": "98f506c079194183be31206713c0d4f3",

"generalList": [

{

"id": "6a6c57ced5b84a5ab98a89a699883010",

"name": "研发部门日常通行时间",

"monday": "08:00-12:00,13:30-18:00",

"tuesday": "08:00-12:00,13:30-18:00",

"wednesday": "08:00-12:00,13:30-18:00",

"thursday": "08:00-12:00,13:30-18:00",

"friday": "08:00-12:00,13:30-18:00",

"saturday": "",

"sunday": ""

},

"..."

],

"specialList": [

{

"id": "e10f417ccfb84852889f52a5130b86e1",

"name": "小周上班日",

"dateList": [

{

"begin": "2024-01-06 00:00:00",

"end": "2024-01-06 20:00:00",

"periods": "08:00-12:00,13:30-18:00"

},

{

"begin": "2024-05-04 00:00:00",

"end": "2024-05-06 23:59:59",

"periods": "09:00-12:00,13:30-17:30"

}

]

},

"..."

]

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | pass_rule_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 |  |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |

示例：

{

"cmd": "pass_rule_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681"

}

    - 更新人员通行规则

下发特定人员的所有通行规则，包括常规通行规则、特殊日通行规则、临时通行规则。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | person_rule_update |
| msg_id | string（20） | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| personId | string(32) | 是 | 人员ID | 人员唯一标识符，32位字符长度的UUID。 字符限制：a-zA-Z0-9 |
| dailyPeriods | string(36) | 否 | 每日通行时段 | 每日通行时段，表示每天可通行的时间段，仅针对门禁设备，用时分表示,如08:00-09:30表示早上八点到九点半允许通行,最多可以设置三段时间,各段用逗号隔开。针对其它规则优先级最低 |
| generalRuleId | string(32) | 否 | 常规（周）通行规则 | 优先级高于每日通行时段（dailyPeriods） |
| specialRuleId | string(32) | 否 | 特殊通行规则 | 优先级高于常规（周）通行规则 |
| temporaryRuleList | array | 否 | 临时通行规则 | 优先级高于特殊通行规则 |
| temporaryRuleList[i].begin | string | 否 | 开始日期 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| temporaryRuleList[i].end | string | 否 | 结束日期 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| temporaryRuleList[i].periods | string(120) | 否 | 通行时段 | 用时分表示,如08:00-09:30表示早上八点到九点半允许通行,可以设置多段时间,各段用逗号隔开。最多10个时段。 为空时表示全天不可通行。 |

示例：

{

"cmd": "person_rule_update",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"personId": "3f653ac98ab749efa466113362d5c79c",

"dailyPeriods": "08:00-12:00,14:00:18:00,20:23:00",

"generalRuleId": "6a6c57ced5b84a5ab98a89a699883010",

"specialRuleId": "e10f417ccfb84852889f52a5130b86e1",

"temporaryRuleList": [

{

"begin": "2024-01-06 12:00:00",

"end": "2024-01-06 18:00:00",

"periods": "08:00-12:00,13:30-18:00"

},

{

"begin": "2024-05-04 00:00:00",

"end": "2024-05-06 23:59:59",

"periods": "09:00-12:00,13:30-17:30"

},

"......"

]

}

注：dailyPeriods、generalRuleId、specialRuleId、temporaryRuleList，这四个属性用于门禁设备，如果都不提供，表示全天可通行，业务层面可自由组合实现由简单到复杂的门禁控制规则，其生效优先级由低到高。

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | person_rule_update_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 |  |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |

示例：

{

"cmd": "person_rule_update_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681"

}

    - 抓拍图片

平台向设备下发图片抓拍指令。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | snapshot |
| msg_id | string（20） | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |

示例：

{

"cmd": "snapshot",

"msg_id": "1562566753001402b681"

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | snapshot_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 |  |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| picture | string | 是 | 抓拍图片 | （JPG）BASE64编码,大小不能超过512KB |

示例：

{

"cmd": "snapshot_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"picture": "/9j/4AAQSkZJRgA......xzTs0UUxH/9k="

}

    - 读取设备人员凭证存储空间占用情况

平台向设备下发获取人员凭证存储空间占用情况。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | person_credential_capacity |
| msg_id | string（20） | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |

示例：

{

"cmd": "person_credential_capacity",

"msg_id": "1562566753001402b681"

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | person_credential_capacity_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 |  |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| personNum | int | 是 | 当前人员数 |  |
| personCapacity | int | 是 | 支持的人员最大数 |  |

示例：

{

"cmd": "person_credential_capacity_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"personNum": 236,

"personCapacity": 10000

}

    - 读取设备首人开门配置信息

平台向设备下发获取设备首人开门配置信息。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | rule_first_person_open |
| msg_id | string（20） | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |

示例：

{

"cmd": "rule_first_person_open",

"msg_id": "1562566753001402b681"

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | rule_first_person_open_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 |  |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| beginTime | string | 否 | 生效开始时间 | 格式：HH:mm |
| endTime | string | 否 | 生效结束时间 | 格式：HH:mm |
| personIdList | string[] | 否 | 首人开门人员ID列表 | 不提供或为空时表示首人开门未配置。 |

示例：

{

"cmd": "rule_first_person_open_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"beginTime": "08:00",

"endTime": "18:30",

"personIdList": [

"e30b138a184448ef9c974b89ec14ec24",

"0cb8e3c607f3458a8ff9931801d2acb1"

]

}

    - 配置设备首人开门

平台向设备下发获取设备首人开门配置信息。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | rule_first_person_open_setting |
| msg_id | string（20） | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| beginTime | string | 否 | 生效开始时间 | 格式：HH:mm，缺省：00:00 |
| endTime | string | 否 | 生效结束时间 | 格式：HH:mm，缺省：23:59 |
| personIdList | string[] | 否 | 首人开门人员ID列表 | 不提供或为空时表示清空首人开门配置。 |

示例：

{

"cmd": "rule_first_person_open_setting",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"beginTime": "08:00",

"endTime": "18:30",

"personIdList": [

"e30b138a184448ef9c974b89ec14ec24",

"0cb8e3c607f3458a8ff9931801d2acb1"

]

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | rule_first_person_open_setting_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 |  |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |

示例：

{

"cmd": "rule_first_person_open_setting_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681"

}

    - 根据条件按页查询人员信息

平台向设备发送查询人员相关条件，设备返回符合条件人员信息。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | person_info_query |
| msg_id | string（20） | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| type | int | 是 | 人员类型 | 1：白名单，2：黑名单，3：访客 -1:所有类型人 |
| pageIndex | Int | 是 | 页码 | 要查询的页码，从1开始 |
| pageSize | Int | 是 | 每页大小 | 每页的数据条数，最大值50 |
| conditionFlag | String | 是 | 查询条件集 | 8个字符组成， 第一个字符：人员ID 第二个字符：人员姓名 第三个字符：ic卡号 第四个字符：有效期截止时间范围， 第五个字符：有效期开始时间范围， 第六个字符：查找没有照片的人员 如：10000000表示通过人员ID查询 |
| personId | String | 否 | 人员ID | 人员ID，当通过人员ID查询时有效 另外查询所有人方法： conditionFlag:10000000 personId: -1 |
| name | string | 否 | 人员名称 | 人员姓名,当通过人员姓名查询时有效 |
| icNum | String | 否 | ic卡号 | ic卡号，当通过ic卡号查询时有效 |
| timeStart | String | 否 | 截止有效期开始时间 | 截止有效期开始时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss，通过有效期截止时间查询时有效 |
| timeEnd | string | 否 | 截止有效期结束时间 | 截止有效期结束时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss，通过有效期截止时间查询时有效 |
| time1Start | String | 否 | 开始有效期开始时间 | 开始有效期开始时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss，通过有效期开始时间查询时有效 |
| time1End | string | 否 | 开始有效期结束时间 | 开始有效期结束时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss，通过有效期开始时间查询时有效 |

示例

{

"cmd": "person_info_query",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"type": 1,

"pageIndex": 1,

"pageSize": 30,

"conditionFlag": "10000000",

"personId": "-1",

"name": "test",

"icNum": "853370",

"timeStart": "2019-05-01 00:00:00",

"timeEnd": "2023-08-01 00:00:00",

"time1Start": "2019-04-01 00:00:00",

"time1End": "2023-07-01 00:00:00"

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | person_info_query_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 |  |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| sn | string | 是 | 设备sn |  |
| data | json | 否 | 查询成功返回数据 |  |
| recordTotal | Int | 是 | 满足条件的记录总数 | 满足条件的记录总数 |
| pageIndex | Int | 是 | 查询的页码 | 要查询的页码，从1开始 |
| pageSize | Int | 是 | 每页的大小 | 每页的数据条数 |
| curSize | Int | 是 | 当前消息返回的记录数 | 当前消息返回的记录数 |
| persons | array | 是 | 人员信息数组 |  |
| personId | String | 是 | 人员Id | 人员Id，不能重复，不能为空,长度最大为32 |
| name | String | 是 | 人员姓名 | 人员姓名，长度不超过16 |
| type | int | 是 | 人员类型 | 人员类型，1：白名单，2：黑名单，3：访客, |
| icNum | String | 是 | 卡号 | IC 卡卡号 |
| idNum | String | 是 | ID卡号 | ID卡号，身份证号码 |
| passPeriod | String | 是 | 允许通行时段 | 允许通行时段，用时分表示，如08:00~09:30表示早上八点到九点半允许通行，可以设置多段时间，各段用逗号隔开 |
| startTime | string | 是 | 授权开始时间 | 授权开始时间,格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| expireTime | string | 是 | 授权结束时间 | 授权结束时间,格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| passkey | string | 是 | 开门密码 | 长度不超过8位 |

示例：

{

"cmd": "person_info_query_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"sn": "34ZL021029456432",

"data": {

"recordTotal": 2,

"pageIndex": 1,

"pageSize": 30,

"curSize": 2,

"persons": [

{

"personId": "37f23401930cf22f9e4fd407f0dd132e",

"name": "37f23401930cf22f9e4fd40",

"type": 1,

"icNum": "7324266",

"idNum": "",

"passPeriod": "",

"startTime": "",

"expireTime": "",

"passkey": ""

},

{

"personId": "efbc0e702fe1f8c6b2d943366b1a2483",

"name": "efbc0e702fe1f8c6b2d9433",

"type": 1,

"icNum": "7382391",

"idNum": "",

"passPeriod": "",

"startTime": "",

"expireTime": "",

"passkey": ""

}

]

}

}

    - 人脸特征值提取

平台向设备发送人脸特征值提取请求，设备端返回人脸特征值。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | face_feature |
| msg_id | string（20） | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| face | string | 是 | 人脸 | 人脸图片：url或base64编码 |

示例

{

"cmd": "face_feature",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"featureVersionCode": "YZ-5.3.217",

"face": "https://aaa.bbb.com/f001.jpg"

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | face_feature_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | ok：成功 face_not_found：未找到人脸 pic_unqualified：图片不合格 fail：特征提取失败 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| featureVersionCode | string | 是 | 特征版本代码 |  |
| feature | string | 是 | 人脸特征值 | base64编码 |

示例：

{

"cmd": "face_feature_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"featureVersionCode": "YZ-5.3.217",

"feature": "QUJDREVGR0hJSktMejAxMjM0NTY3ODk="

}

    - 屏幕回显

本协议针对人脸、IC卡门禁等设备有效。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | screen_display_content |
| msg_id | string（20） | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| showKeep | int | 是 | 显示持续时间 | 没有新内容更新的情况下显示持续时间 单位秒 |
| oneLine | string | 否 | 第1行显示 | 第1行显示内容 |
| twoLine | string | 否 | 第2行显示 | 第2行显示内容 |

示例：

{

"cmd": "screen_display_content",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"showKeep": 3,

"oneLine": "电梯编号:A",

"twoLine": "目的楼层:B1",

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | screen_display_content_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 |  |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |

示例：

{

"cmd": "screen_display_content_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681"

}

- 亲情电话

适用于校园亲情电话设备。

  - 上行接口

    - 设备初始化

当设备启动向平台注册成功（camera_register）后,调用该接口从平台获取话机初始化信息。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | fp_init |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| sn | string | 是 | 设备sn码 |  |

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | fp_init_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| admin_password | string | 是 | 设备管理密码 | 平台下发设备管理密码 |
| school_no | string | 否 | 学校编号 | 如果为空，则表示未绑定 |
| school_name | string | 否 | 学校名称 | 如果为空，则表示未绑定 |
| position | string | 否 | 安装位置 |  |

示例：

{

"cmd": "fp_init_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"admin_password": "666666",

"school_no": "125879",

"school_name": "深圳**中学",

"position": "2#教学楼"

}

注：设备端获取到的初始化信息可以保留在本地，如果下次设备重启请求因网络原因无法获取，可以使用本地保留的信息完成初始化.

    - 获取公告列表

当设备启动时，读取公告信息显示在首页。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | fp_bulletin |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| sn | string | 是 | 设备sn码 |  |

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | fp_bulletin_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| bulletins | array | 否 | 通知列表 |  |
| bulletin_id | string | 是 | 通知ID |  |
| bulletin_time | string | 是 | 通知时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| bulletin_type | int | 否 | 通知类型 | 1：活动通知 2：喜报 3：失物招领 |
| bulletin_icon | string | 否 | 通知图标 | 图标HTTP（S）地址，如果bulletin_type不为空，则可以根据通知类型显示图标，如果bulletin_type为空，且bulletin_icon不为空，则可以使用bulletin_icon作为图标显示。 |
| bulletin_content | string | 是 | 通知内容 |  |

示例：

{

"cmd": "fp_bulletin_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"bulletins": [

{

"bulletin_id": "1b0ace6ae9ed4fb1b15f9464c26c9b25",

"bulletin_time": "2024-12-03 09:31:41",

"bulletin_type": 1,

"bulletin_content": "校围棋社将于12.25日举行行首届棋王争霸赛，请有意向同学到各班体育委员处报名。"

},

{

"bulletin_id": "f1172ff04a4d4ee6b63b8784a713897e",

"bulletin_time": "2024-12-01 13:45:22",

"bulletin_type": 2,

"bulletin_content": "我校高一（12）班同学张大龙喜获全国信息奥林匹克竞赛一等奖！"

}

]

}

    - 获取产品介绍

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | fp_introduction |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| sn | string | 是 | 设备sn码 |  |

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | fp_introduction_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| img | string | 否 | 产品介绍图片 | HTTP（S）地址或BASE64编码图片 |
| content | string | 是 | 产品介绍内容 |  |

示例：

{

"cmd": "fp_introduction_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"img": "https://xxx.com/a.jpg",

"content": "1.在微信中搜索公众号'小Q家校通'，或者扫描左边的二维码；\n2.点击关注“小Q家校通”；\n3.按照步骤提示完成注册与开通。"

}

    - 根据编号查询学校

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | fp_school_query |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| sn | string | 是 | 设备sn码 |  |
| school_no | string | 是 | 学校编号 |  |

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | fp_school_query_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| school_name | string | 否 | 学校名称 | 如果为空，则表示未查询到学校 |

    - 将话机绑定到学校

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | fp_device_bind |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| sn | string | 是 | 设备sn码 |  |
| school_no | string | 是 | 学校编号 |  |
| position | string | 否 | 安装位置 |  |

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | fp_device_bind_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |

    - 发送服务开通通知

向指定的手机号发送亲情电话服务开通服务通知

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | fp_service_open_notice |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| sn | string | 是 | 设备sn码 |  |
| phone_no | string | 是 | 手机号码 |  |

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | fp_service_open_notice_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |

    - 获取电话成员列表

获取当前登录学生的亲情电话家属成员列表及属性。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | fp_members |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| sn | string | 是 | 设备sn码 |  |
| person_id | string | 是 | 当前登录学生ID |  |

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | fp_members_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| person_id | string | 是 | 当前登录学生ID | person_id |
| members | array | 是 | 家庭成员列表 |  |
| id | string | 是 | 成员ID |  |
| open_id | string | 否 | open id | 成员对应的微信小程序openId，为空或空字符串(‘’)时表示该用户尚未绑定小程序。 |
| name | string | 是 | 成员名称 |  |
| phone_no | string | 是 | 电话号码 |  |
| picture | string | 否 | 成员照片 | HTTP（S）地址或BASE64编码照片 |
| services | int[] | 是 | 开通了哪些服务 | 1：直拨电话 2：微信语音 3：微信视频 4：语音留言 |

    - 获取家属留言列表

获取当前登录学生的最近留言列表。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | fp_leave_word |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| sn | string | 是 | 设备sn码 |  |
| person_id | string | 是 | 当前登录学生ID |  |

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | fp_leave_word_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| person_id | string | 是 | 当前登录学生ID |  |
| msgs | array | 是 | 留言列表 |  |
| id | string | 是 | 留言ID |  |
| type | int | 是 | 留言类型 | 文字留言 语音留言 |
| content | string | 是 | 留言内容 | 如果type=1，则为留言文字内容，如果type=2，则为音频文件HTTP（S）地址。 |
| seconds | int | 否 | 时长 | 单位：秒，当type=2时提供，表示音频时长。 |
| time | string | 是 | 留言时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| read | int | 是 | 是否已读 | 0：未读 1：已读 |

    - 更新留言已读标识

点击留言后上报更新留言已读。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | fp_leave_word_read |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| sn | string | 是 | 设备sn码 |  |
| family_msg_ids | string[] | 是 | 留言ID列表 | 哪些留言已读 |

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | fp_leave_word_read_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |

    - 获取我的语音留言列表

获取当前登录学生给家属的语音留言。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | fp_my_voice |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| sn | string | 是 | 设备sn码 |  |
| person_id | string | 是 | 当前登录学生ID |  |

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | fp_my_voice_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| person_id | string | 是 | 当前登录学生ID |  |
| voices | array | 是 | 语音留言列表 |  |
| id | string | 是 | 留言ID |  |
| url | string | 是 | 留言内容 | 语音留言HTTP（S）地址。 |
| seconds | int | 否 | 时长 | 表示音频时长 |
| time | string | 是 | 留言时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| read | int | 是 | 是否已读 | 0：未读 1：已读 |

    - 删除我的语音留言

获取当前登录学生给家属的语音留言。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | fp_my_voice_delete |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| sn | string | 是 | 设备sn码 |  |
| voice_id_list | string[ ] | 是 | 语音留言ID列表 |  |

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | fp_my_voice_delete_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |

    - 获取服务套餐信息

获取当前登录学生的服务套餐信息。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | fp_services |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| sn | string | 是 | 设备sn码 |  |
| person_id | string | 是 | 当前登录学生ID |  |

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | fp_services_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| person_id | string | 是 | 当前登录学生ID |  |
| services | array | 是 | 服务列表 |  |
| services[i]. type | int | 是 | 服务类型 | 类型，1：微信通话，2：直拨电话 |
| services[i]. name | string | 是 | 服务名称 | 直拨电话套餐 微信通话套餐 |
| services[i]. remain_seconds | int | 是 | 剩余时长 | 单位：秒 |
| services[i]. limit_seconds | int | 是 | 每次通话限制时长 | 单位：秒 |
| services[i]. expiration_date | string | 是 | 过期时间 | 格式：yyyy-MM-dd |

    - 获取自由拨号历史

获取当前登录学生的自由拨号历史，用于快捷自由拨号。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | fp_free_call_history |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| sn | string | 是 | 设备sn码 |  |
| person_id | string | 是 | 当前登录学生ID |  |

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | fp_free_call_history_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| person_id | string | 是 | 当前登录学生ID |  |
| history | array | 是 | 历史记录 | 自由拨号历史记录 |
| history[i]. phone_no | string | 是 | 电话号码 |  |
| services[i]. talk_seconds | int | 是 | 通话时长 | 单位：秒 |
| services[i]. talk_time | string | 是 | 通话时间 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

    - 上报通话数据

通话完成后，设备端上报通话详情（话单）。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | fp_talk_bill_upload |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| sn | string | 是 | 设备sn码 |  |
| person_id | string | 是 | 当前呼叫学生ID |  |
| call_type | int | 是 | 呼叫类型 | 0：直拨电话 1：微信音频通话 2：微信视频通话 |
| target_person_id | string | 否 | 呼叫目标人员ID | 非自由拨号必须提供 |
| call_phone_no | string | 否 | 呼叫电话号码 | 如果是直拨电话或自由拨号，则需要提供。 |
| call_answered | int | 是 | 呼叫是否已经接通 | 0：未接通 1：已接通 |
| talk_seconds | int | 是 | 通话时长 | 缺省为0 |

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | fp_talk_bill_upload_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |

  - 下行接口

    - 更新设备配置信息

远程更新设备端的绑定学校与管理密码。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | fp_setting_update |
| msg_id | string（20） | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| admin_password | string | 是 | 管理密码 |  |
| school_no | string | 是 | 学校编号 |  |
| school_name | string | 是 | 学校名称 |  |

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | fp_setting_update_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 |  |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |

    - 服务套餐信息更新

学生的服务套餐信息变更时下发。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | fp_services_update |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| person_id | string | 是 | 人员（学生）ID |  |
| services | array | 是 | 服务列表 |  |
| services[i]. type | int | 是 | 服务类型 | 类型，1：微信通话，2：直拨电话 |
| services[i]. name | string | 是 | 服务名称 | 直拨电话套餐 微信通话套餐 |
| services[i]. remain_seconds | int | 是 | 剩余时长 | 单位：秒 |
| services[i]. limit_seconds | int | 是 | 每次通话限制时长 | 单位：秒 |
| services[i]. expiration_date | string | 是 | 过期时间 | 格式：yyyy-MM-dd |

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | fp_services_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |

- 车牌相机

适用于具备车牌识别与外设控制的设备。

  - 上行接口

    - 车牌识别结果上报

接口说明当有车辆驶入相机的识别区域，相机识别到结果后，向云平台上报识别结果信息和图片。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | result 表示结果上报 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| type | string | 是 | 结果类型。online 表示正常在线传输结果，offline 表示断网续传结果 |  |
| plate_num | string | 是 | 车牌号码，UTF8 编码 | 无牌车值为字符串“null” |
| plate_encryption_state | int | 否 | 车牌加密状态 | 0：未加密 1:加密 |
| plate_color | string | 否 | 车牌底色，UTF8 编码 | {"未知色", "蓝色", "黄色", "白色", "黑色", "绿色", "黄绿色"} |
| plate_val | bool | 否 | 虚假车牌信息，true 表示真牌，false 表示虚假车牌 |  |
| confidence | int | 否 | 置信度，范围：0-28 |  |
| car_logo | string | 否 | 车辆品牌，UTF8 编码 | {"丰田","大众","本田","标志","现代","别克","奥迪","起亚","吉普","福特","奔驰","宝马","马自达","铃木","铁雪龙","尼桑","三菱","雷克萨斯","雪佛兰","沃尔沃","菲亚特","比亚迪","奇瑞"} |
| car_color | string | 否 | 车辆颜色，UTF8 编码 | {"未知色", "黑色", "白色", "深红色", "红色", "深黄色", "黄色", "深灰色", "灰色", "深蓝色", "蓝色", "深绿色", "绿色","深粉色", "粉色", "深棕色", "棕色", "深紫色", "紫色"} |
| vehicle_type | string | 否 | 车辆类型，UTF8 编码 | {"未知大小", "大型车", "中型车", "小型车", "摩托车", "行人"} |
| utc_ts | int | 是 | 识别上传时的 UTC 时间戳 |  |
| local_time | string | 是 | 识别上传时的本地时间 |  |
| inout | string | 是 | 出入口类型，in 表示入口，out 表示出口 |  |
| is_whitelist | bool | 否 | 是否是白名单车辆，true 表示白名单，false 表示非白名单 |  |
| trigger_type | string | 是 | video 表示视频触发， hwtrigger 表示地感触发，swtrigger 表示软触发 |  |
| full_pic_path | string | 否 | 全景图路径，图片另外上传至存储服务器 | 格式： /picture/<park_id>/<cam_id>/< 年月日>/<小时>/<年月日_时分 秒>_<毫秒>.jpg |
| plate_pic_path | string | 否 | 车牌特写图路径，图片另外上传至存储服务器 | 格式： /picture/<park_id>/<cam_id>/< 年月日>/<小时>/<年月日_时分 秒>_<毫秒>_plate.jpg |
| full_pic_len | int | 否 | 全景图数据长度 |  |
| full_pic | string | 否 | 全景图数据，BASE64 编码 |  |
| plate_pic_len | int | 否 | 车牌特写图数据长度 |  |
| plate_pic | string | 否 | 车牌特写图数据， BASE64 编码 |  |
| plate_number | int | 是 | 车牌序号，相机启动后从1开始计数，每识别一辆车该数加1。相机重启后清零 |  |
| speed | int | 否 | 算法识别速度 | 该速度为车辆通过算法识别区域所用时间(ms)，计算速度的话需实际测量识别区的物理距离再进行计算 |
| perHour | int | 否 | 雷达测试速度（单位km/h） |  |
| assObtType | int | 否 | 关联目标类型 | 0:未知 1:车头 2:行人 3:摩托车 4:三轮车 5:车尾 |
| assObtNum | int | 否 | 关联目标数量 | 当前信息关联目标数量 |
| plate_type | int | 是 | 车牌类型 | 0:未知 1:普通蓝牌2:普通黑牌3:普通黄牌4:双层黄牌5:警察车牌6:武警车牌7:双层武警8:单层军牌9:双层军牌10:个性车牌11:新能源小型车牌12:新能源大型车牌13:大使馆车牌14:领事馆车牌15:民航车牌16:应急车牌17:香港单牌18:香港双牌19:澳门单牌20:澳门双牌21:”电”字牌 |
| AeType | int | 否 | 事件类型 | 0:未知(正常过车) 1:滞留 2:折返 3:压线 当车辆为正常过车时此项上报为0 |
| sn | string | 是 | 相机sn码 |  |
| parkingSpaceNum | int | 是 | 车位编号 | 取值[1-2] (充电桩相机使用) |

注意：结果信息和图片上传有 2 种方式，一种是分开上传，另一种是一起上传。根据配置决定。

模式4：

一起上传（相关字段 full_pic_len、full_pic、plate_pic_len、plate_pic）是直接通过本接口将结果信息和图片一起上传至服务器；

分开上传（相关字段 full_pic_path、plate_pic_path）是结果信息通过本接口上传，然后图片

通过资源服务器单独再上传（路径由结果信息中的 full_pic_path、plate_pic_path 指定）。

示例

{

"cmd": "result",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"type": "online",

"plate_num": "京 A12345",

"plate_color": "蓝色",

"plate_val": true,

"confidence": 28,

"car_logo": "丰田",

"car_color": "白色",

"vehicle_type: ": "轿车",

"utc_ts": 1562566751,

"local_time": "2019/07/08 14:19:11",

"inout": "in",

"is_whitelist": true,

"trigger_type": "video",

"full_pic_path": "/picture/A000001/0001aa00000d/20190329/10/20190329_101800_922.jpg",

"plate_pic_path": "/picture/A000001/0001aa00000d/20190329/10/20190329_101800_922_plate.jpg",

"sn": "1b7e812009cad088"

}

模式5：

1：一起上传：

（相关字段 full_pic_len、full_pic、plate_pic_len、plate_pic）是直接通过本接口将结果信息和图片一起上传至服务器；

{

"cmd": "result",

"msg_id": "1646717165576ESXhd2F",

"type": "online",

"plate_num": "粤BD12345",

"plate_encryption_state": 0,

"plate_color": "绿色",

"plate_val": true,

"confidence": 24,

"car_logo": "未知车标",

"car_color": "未知色",

"vehicle_type": "小型车",

"utc_ts": 1646717165,

"local_time": "2022/03/08 13:26:05",

"inout": "in",

"trigger_type": "video",

"plate_number": 6,

"full_pic": "全景图base64编码后数据",

"full_pic_len": 27230,

"plate_pic": "车牌图base64编码后数据",

"plate_pic_len": 10634

}

2：分开上传：

（相关字段 full_pic_len、full_pic、plate_pic_len、plate_pic）在本接口不上传，然后系统另外传一条消息）

第一条消息：

{

"cmd": "result",

"msg_id": "1646711087894nhWs8hf",

"type": "online",

"plate_num": "粤S8UT63",

"plate_encryption_state": 0,

"plate_color": "蓝色",

"plate_val": true,

"confidence": 25,

"car_logo": "未知车标",

"car_color": "未知色",

"vehicle_type": "小型车",

"utc_ts": 1646711087,

"local_time": "2022/03/08 11:44:47",

"inout": "in",

"trigger_type": "video",

"plate_number": 5,

"perHour": 63

}

第二条消息:

{

"cmd": "image_result",

"msg_id": "1646711089514lMiRWgA",

"utc_ts": 1646711087,

"full_pic": "全景图base64编码后数据",

"full_pic_len": 27230,

"plate_pic": "车牌图base64编码后数据",

"plate_pic_len": 10634

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | result_rsp 表示结果上报应答 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |

示例:

{

"cmd": "result_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681"

}

    - 独立上传图片

当相机配置中勾选了独立上传图片功能并且有勾选发送图片或者发送小图片时，相机在抓拍到车牌时会通过http的方式上传图片。原mqtt消息中的图片则不再上传。http服务器接口要求如下。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bigFile | MultipartFile | 否 | 全景图片数据 | 若配置未勾选发送图片则此数据不发送 |
| smallFile | MultipartFile | 否 | 车牌图片数据 | 若配置未勾选发送小图片则此数据不发送 |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |
| plateSignTime | int | 是 | 车辆识别时间 | 可通过该值与结果上报报的utc_ts值进行关联 |
| sn | string | 是 | 相机sn码 |  |

示例：

POST /imgupload HTTP/1.1

Accept: */*

Cache-Control: no-cache

Postman-Token: 0956d3ba6447aa17383bb29304ebgap1

Host: 192.168.0.85:777

Accept-Encoding: gzip, defate, br

Connection: keep-alive

Content-Type: multipart/form-data; boundary=---------------------------1647066305228

Content-Length: 207403

-----------------------------1647066305228

Content-Disposition: form-data; name="sn"

9E0F7314A268

-----------------------------1647066305228

Content-Disposition: form-data; name="bigFile"; filename="mqttbigpic0.jpg"

Content-Type: image/jpeg

全景图数据

-----------------------1647066305228

Content-Disposition: form-data; name="smallFile"; filename="mqttsmallpic0.jpg"

Content-Type: image/jpeg

车牌图数据

-----------------------------1647066305228

Content-Disposition: form-data; name="plateSignTime"

1647065893

-----------------------------1647066305228--

      - 应答消息

http服务器收到图片消息后返回状态消息给到相机

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| code | int | 是 | 状态码 |  |
| msg | string | 是 | 状态说明 |  |
| success | boolen | 是 | 相机序列号 | 接口请求状态 |
| data | boolen | 是 | 是否上传成功 | true表示成功，false表示失败 |

  - 下行接口

    - IO控制和485透传合并指令

该指令将IO控制与透传485数据合并，通过该指令同时发送IO控制及透传485数据。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | ioand485为命令值 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识 |
| io | json | 否 | IO开关闸控制 |  |
| ionum | int | 同io项 | io json内容项 | 输出 IO 口，开关闸请求固定为 1 |
| action | string | 同io项 | io json内容项 | IO 动作，on 表示开闸。 off或其它表示关闸 |
| rs485 | json | 否 | rs485透传数据 |  |
| encode_type | string | 同rs485项 | 待透传数据的编码类型。 hex2string：表示是十六进制数据直接转成字符串形式 base64:表示是十六进制数据直接进行 BASE64 编码得到的字符串 | 推荐使用 hex2string 编码类型。 |
| rs485ch1_data | json array | 否 | RS485 接口 1 透传数据数组，无接口 1 需求则无需该字段 |  |
| rs485ch2_data | json array | 否 | RS485 接口 2 透传数据数组，无接口 2 需求则无需该字段 |  |
| data | string | 是 | 待透传的 1 次数据，例如显示屏第一行显示内容 | 数组项，可多个，如显示屏第 1 行和第 2 行的显示数据，则提供 2 次待透传的数据 |

示例：

{

"cmd": "ioand485",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"io": {

"ionum": 1,

"action": "on"

},

"rs485": {

"encode_type": "hex2string",

"rs485ch1_data": [

{

"data": "AA553097BEEF"

},

{

"data": "AA5509307208BEEF"

}

],

"rs485ch2_data": [

{

"data": "AA5509307208BEEF"

}

]

}

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | ioand485_rsp 表示应答 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

示例：

{

"cmd": " ioand485_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"sn": "1b7e812009cad088"

}

    - 软触发

平台通过此接口下发指令给相机，相机收到该指令后，执行一次软件触发识别。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | sftrigger 表示软触发 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| utc_ts | int | 是 | 云平台请求时的 UTC 时间戳 |  |

示例：

{

"cmd": "sftrigger",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"utc_ts": 1562566751

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | sftrigger_rsp 表示软触发 |
|  |  |  |  | 应答 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

示例：

{

"cmd": "sftrigger_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"sn": "1b7e812009cad088"

}

    - 黑/白名单增加

接口说明云平台通过此接口主动下发名单数据给相机，相机收到该指令后，将名单数据存储进相机。

      - 请求参数

字段说明

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | listadd 表示增加名单 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| platenum | string | 是 | 车牌号码，UTF8 编码 | 最长 15 个字符 |
| type | string | 是 | 名单类型。 W：表示白名单； B：表示黑名单。 |  |
| start | string | 是 | 起始时间。 格式："年/月/日 时:分:秒" | 起始时间必须小于结束时间，否则名单丢弃不处理 |
| end | string | 是 | 结束时间。 格式："年/月/日 时:分:秒" | 起始时间必须小于结束时间，否则名单丢弃不处理 |

注意：一次下发最多50条

示例

{ "cmd":"listadd", "msg_id":"1562566753001402b681", "list_data": [ { "platenum":"粤B12345", "type":"W", "start":"2020/01/01 00:00:00", "end":"2020/12/31 23:59:59" }, { "platenum":"粤B12346", "type":"W", "start":"2019/01/01 00:00:00", "end":"2019/12/31 23:59:59" } ] }

      - 应答消息

字段说明

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | listadd_rsp 表示软触发应答 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

示例

{ "cmd":"listadd_rsp", "status":"ok", "msg_id":"1562566753001402b681" , "sn":"1b7e812009cad088" }

    - 黑/白名单删除

接口说明云平台通过此接口下发待删除的名单给相机，相机收到该指令后，将指定的名单从相机名单库中删除，并返回结果给云平台。

      - 请求参数

字段说明

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | listdelete 表示名单删除 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| type | string | 是 | 名单的类型 | W：表示白名单； B：表示黑名单。 |
| platenum | string | 否 | 车牌号码，UTF8 编码 | 最长 15 个字符 |

示例

{ "cmd": "listdelete", "msg_id": "1562566753001402b681", "type": "W", "list_data": [{ "platenum": "粤B88888" }, { "platenum": "粤B12346" }] }

      - 应答消息

字段说明

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | listdelete_rsp 表示名单 删除应答 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

示例

{ "cmd":"listdelete_rsp", "status":"ok", "msg_id":"1562566753001402b681" , "sn":"1b7e812009cad088" }

    - 黑/白名单清空

接口说明云平台通过此接口下清空名单指令给相机，相机收到该指令后，将相机名单库清空，并返回结果给云平台。

      - 请求参数

字段说明

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | listdeleteall 表示名单清空 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |

示例

{ "cmd":"listdeleteall", "msg_id":"1562566753001402b681" }

      - 应答消息

字段说明

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | listdeleteall_rsp 表示名 单清空应答 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

示例

{ "cmd":"listdeleteall_rsp", "status":"ok", "msg_id":"1562566753001402b681", "sn":"1b7e812009cad088" }

    - 黑/白名单查询

接口说明云平台通过此接口下发待查询的名单数据给相机，相机收到该指令后，从相机的名单库中查询，并将名单查询结果返回云平台。

      - 请求参数

字段说明

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | listquery 表示查询名单 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| platenum | string | 是 | 指定查询的车牌号码，UTF8 编码 | 最长 15 个字符 |

示例

{ "cmd":"listquery", "msg_id":"1562566753001402b681", "platenum" : "粤 B12345" }

      - 应答消息

字段说明

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | listquer_rsp 表示名单查 询应答 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| platenum | string | 是 | 请求中的车牌号码，UTF8 编码 | 最长 15 个字符 |
| type | string | 否 | 名单类型。 W：表示白名单； B：表示黑名单。 |  |
| start | string | 否 | 起始时间。 格式："年/月/日 时:分:秒" |  |
| end | string | 否 | 结束时间。 格式："年/月/日 时:分:秒" |  |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

示例

{ "cmd":"listquery_rsp", "status":"ok", "msg_id":"1562566753001402b681", "platenum" : "粤 B12345", "type":"W", "start":"2019/01/01 00:00:00", "end":"2019/12/31 23:59:59" , "sn":"1b7e812009cad088" }

或

{ "cmd":"listquery_rsp", "status":"unfound", "msg_id":"1562566753001402b681", "platenum":"粤 B12345", "sn":"1b7e812009cad088" }

    - 设备参数设置

接口说明相机端与云平台连接成功后，可发送参数设置命令。

      - 请求参数

字段说明

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | oss_param |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后7 位是字母和数字的随机数 |
| bucketName | string | 是 | OSS云存储桶名 |  |
| endPoint | string | 是 | OSS域名 |  |
| accessKey | string | 是 | OSS访问ID |  |
| accessSecret | string | 是 | OSS访问密钥 |  |
| bigPic | Int | 是 | 全景图是否上传 | 0-关闭 1-启用 |
| platePic | Int | 是 | 车牌图是否上传 | 0-关闭 1-启用 |

示例

{ "cmd":"oss_param", // 命令 "msg_id":"1562566753001402b681", "bucketName":"ydtPicture", "endPoint":"oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com", "accessKey":"LTAI4GBFZxksvrhXUnQP4PyN", // 访问ID "accessSecret":"KitGqkUujUKddjO4kBPsTBPDQwKYR", // 访问秘钥 "bigPic":"1", // 0-关闭 1-启用 int型 "platePic":"1", // 0-关闭 1-启用 int型 , }

      - 应答消息

字段说明

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | oss_param |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

示例

{ "cmd":"listmodify_rsp", "status":"ok", "msg_id":"1562566753001402b681", "sn":"1b7e812009cad088" }

    - 查询设备MQTT配置

接口说明：该接口提供给用户查询当前MQTT配置信息。用户发送该消息后相机应该当前MQTT配置信息。

      - 请求参数

字段说明：

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | get_mqtt_param |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |

示例:

{ "cmd":"get_mqtt_param", "msg_id":"15625667530014022871" }

      - 应答消息

字段说明:

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | get_mqtt_param_res |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后7 位是字母和数字的随机数 |
| mqtt_enable | int | 是 | 是否开启mqtt功能 |  |
| mqtt_mode | int | 是 | mqtt模式 | 4:模式4 5:模式5 6:模式6 |
| camidtype | int | 是 | 相机id类型 | 1:mac 2:uuid |
| ioenable | int | 是 | 是否开启io事件上报 | 0:关闭 1:开启 |
| iotype1 | int | 是 | 端口1上报开启 | 0:关闭 1:开启 |
| iotype2 | int | 是 | 端口2上报开启 | 0:关闭 1:开启 |
| park_id | string | 是 | 停车场ID |  |
| host | string | 是 | 平台域名或ip |  |
| port | int | 是 | 平台端口 |  |
| username | string | 是 | 平台用户名 |  |
| password | string | 是 | 平台密码 |  |
| product_key | string | 是 | 设备类型标识 |  |
| product_secret | string | 是 | 设备品类密钥 |  |
| heart_enable | int | 是 | 心跳使能 | 0：关闭心跳 1：开启心跳 |
| heart_time | int | 是 | 心跳间隔时间 | [0,65535]单位：秒 |
| edit_White | int | 是 | 是否修改白名单状态 |  |
| device_name | string | 是 | 设备标识 |  |
| device_secret | string | 是 | 设备密钥 |  |
| client_id | string | 是 | 客户端ID |  |
| subtopic | string | 是 | 订阅主题 |  |
| pubtopic | string | 是 | 发布主题 |  |
| pushtype | int | 是 | 结果与图片上传方式 | 0：分开上传 1：一起上传 |
| protype | int | 是 | 存储协议类型 | 1：阿里云 2：OneNET |
| bucketdomain | string | 是 | 存储域名 |  |
| accesskeyid | string | 是 | 存储帐号 |  |
| accesskeysecret | string | 是 | 存储密码 |  |
| fullpush | int | 是 | 发送场景图 | 0：不发送 1：发送 |
| platepush | int | 是 | 发送车牌图片 | 0：不发送 1：发送 |
| alonepush | int | 是 | 独立上传图片 | 0：通过mqtt上传 1：通过http上传 |
| aloneaddr | string | 是 | 独立上传图片ip或域名 |  |
| alone_port | int | 是 | 独立上传图片端口 |  |
| alone_url | string | 是 | 上传图片地址 |  |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

示例

{ "cmd":"get_mqtt_param_res", "msg_id":"1562566753001402b681", "mqtt_enable":1, "mqtt_mode":5, "camidtype":1, "ioenable":1, "iotype1":1, "iotype2":2, "park_id":"1324568", "host":"192.168.1.223", "port":1883,"username":"admin", "password":"public", "product_key":"a1BkUFnh0eA", "product_secret":"aQr0BXLbj0KOJh3D", "heart_enable":0, "heart_time":5, "edit_White":0, "device_name":"1b7e812009cad088", "device_secret":"", "client_id":"123456", "subtopic":"/a1BkUFnh0eA/1b7e812009cad088/user/get", "pubtopic":"/a1BkUFnh0eA/1b7e812009cad088/user/update", "pushtype":0, "protype":1, "bucketdomain":"", "accesskeyid":"", "accesskeysecret":"", "fullpush":0, "platepush":0, "alonepush":0, "aloneaddr":"", "alone_port":1, "alone_url":"", "sn":"1b7e812009cad088" }

    - 设置设备MQTT参数

接口说明：MQTT连接后如果需要修改连接参数时可通过本接口进行修改。(注：下发时下发要修改的字段即可，不修改的可不发。)

      - 请求参数

字段说明:

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | set_mqtt_param |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| mqtt_enable | int | 否 | 是否开启mqtt功能 |  |
| mqtt_mode | int | 否 | mqtt模式 | 4:模式4 5:模式5 6:模式6 |
| camidtype | int | 否 | 相机id类型 | 1:mac 2:uuid |
| ioenable | int | 否 | 是否开启io事件上报 | 0:关闭 1:开启 |
| iotype1 | int | 否 | 端口1上报开启 | 0:关闭 1:开启 |
| iotype2 | int | 否 | 端口2上报开启 | 0:关闭 1:开启 |
| park_id | string | 否 | 停车场ID |  |
| host | string | 否 | 平台域名或ip |  |
| port | int | 否 | 平台端口 |  |
| username | string | 否 | 平台用户名 |  |
| password | string | 否 | 平台密码 |  |
| product_key | string | 否 | 设备类型标识 |  |
| product_secret | string | 否 | 设备品类密钥 |  |
| heart_enable | int | 否 | 心跳使能 | 0：关闭心跳 1：开启心跳 |
| heart_time | int | 否 | 心跳间隔时间 | [0,65535]单位：秒 |
| edit_White | int | 否 | 是否修改白名单状态 |  |
| device_name | string | 否 | 设备标识 |  |
| device_secret | string | 否 | 设备密钥 |  |
| client_id | string | 否 | 客户端ID |  |
| subtopic | string | 否 | 订阅主题 |  |
| pubtopic | string | 否 | 发布主题 |  |
| pushtype | int | 否 | 结果与图片上传方式 | 0：分开上传 1：一起上传 |
| protype | int | 否 | 存储协议类型 | 0：不选择 1：阿里云 2：七牛云 3：MINIO |
| bucketdomain | string | 否 | 存储域名 |  |
| accesskeyid | string | 否 | 存储帐号 |  |
| accesskeysecret | string | 否 | 存储密码 |  |
| fullpush | int | 否 | 发送场景图 | 0：不发送 1：发送 |
| platepush | int | 否 | 发送车牌图片 | 0：不发送 1：发送 |
| alonepush | int | 否 | 独立上传图片 | 0：通过mqtt上传 1：通过http上传 |
| aloneaddr | string | 否 | 独立上传图片ip或域名 |  |
| alone_port | int | 否 | 独立上传图片端口 |  |
| alone_url | string | 否 | 独立上传图片地址 |  |

示例1：修改心跳使能与时间

{ "cmd":"set_mqtt_param", "msg_id":"156256675300125368dw", "heart_enable":1, "heart_time":25 }

示例2：修改独立上传配置

{ "cmd":"set_mqtt_param", "msg_id":"156256675300879632cy", "alonepush":1, "aloneaddr":"www.qianyi.com", "alone_port":80, "alone_url":"/imageupload" }

      - 应答消息

字段说明：

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | set_mqtt_param _rsp |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

示例：

{ "cmd":" set_mqtt_param _rsp", "status":"ok", "msg_id":"156256675300125368dw " , "sn":"1b7e812009cad088" }

    - 抓拍图片

接口说明云平台通过此接口下发指令给相机，相机收到该指令后，抓拍一张图片并上报给服务器。

      - 请求参数

字段说明

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | tarkphoto表示抓拍图像 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| utc_ts | int | 是 | 云平台请求时的 UTC 时间戳 |  |
| pushtype | int | 否 | 上传方式指定 | 0：默认是一起上传,base64编码 1：分开上传到七牛云(定制) |
| filename | string | 否 | 指定保存的文件名 | 七牛云用到 |

示例

{ "cmd":"tarkphoto", "msg_id":"1562566753001402b681", "utc_ts":1562566751 }

      - 应答消息

字段说明

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | tarkphoto_rsp 表示抓拍图像应答 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| plate_pic | string | 是 | 车牌图片数据，BASE64 编码 |  |
| filename | string | 否 | 指定保存的文件名(原样返回) | 七牛云用到 |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

示例

{ "cmd":"tarkphoto_rsp", "status":"ok", "msg_id":"1562566753001402b681" "plate_pic":"aHVvZmVuZ2NhbWVyYWRvd25sb2Fk==" , "sn":"1b7e812009cad088" }

    - 查询最后一次识别记录

接口说明：该接口为提供给其它客户端查询相机最后一条识别记录。相机在收到该消息后会返回一条消息，内容为最后一次识别车牌信息。

      - 请求参数

字段说明：

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | getLastPlate表示查询 道闸状态 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |

示例：

{ "cmd":"getLastPlate", "msg_id":"156256675300140C8795" }

      - 应答消息

字段说明：

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | getLastPlate_rsp 表示为应答最 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| type | string | 是 | 结果类型。online 表示正常在线传输结果，offline 表示断网续传结果 |  |
| plate_num | string | 是 | 车牌号码，UTF8 编码 | 无牌车值为字符串“null” |
| plate_color | string | 否 | 车牌底色，UTF8 编码 | {"未知色", "蓝色", "黄色", "白色", "黑色", "绿色", "黄绿色"} |
| plate_val | bool | 否 | 虚假车牌信息，true 表示真牌，false 表示虚假车牌 |  |
| confidence | int | 否 | 置信度，范围：0-28 |  |
| car_logo | string | 否 | 车辆品牌，UTF8 编码 | {"丰田","大众","本田","标志","现代","别克","奥迪","起亚","吉普","福特","奔驰","宝马","马自达","铃木","铁雪龙","尼桑","三菱","雷克萨斯","雪佛兰","沃尔沃","菲亚特","比亚迪","奇瑞"} |
| car_color | string | 否 | 车辆颜色，UTF8 编码 | {"未知色", "黑色", "白色", "深红色", "红色", "深黄色", "黄色", "深灰色", "灰色", "深蓝色", "蓝色", "深绿色", "绿色","深粉色", "粉色", "深棕色", "棕色", "深紫色", "紫色"} |
| vehicle_type | string | 否 | 车辆类型，UTF8 编码 | {"未知大小", "大型车", "中型车", "小型车", "摩托车", "行人"} |
| utc_ts | int | 是 | 识别上传时的 UTC 时间戳 |  |
| local_time | string | 是 | 识别上传时的本地时间 |  |
| inout | string | 是 | 出入口类型，in 表示入口，out 表示出口 |  |
| is_whitelist | bool | 否 | 是否是白名单车辆，true 表示白名单，false 表示非白名单 |  |
| trigger_type | string | 是 | video 表示视频触发， hwtrigger 表示地感触发，swtrigger 表示软触发 |  |
| full_pic_len | int | 否 | 全景图数据长度 |  |
| full_pic | string | 否 | 全景图数据，BASE64 编码 |  |
| plate_pic_len | int | 否 | 车牌特写图数据长度 |  |
| plate_pic | string | 否 | 车牌特写图数据， BASE64 编码 |  |
| plate_number | int | 是 | 车牌序号，相机启动后从1开始计数，每识别一辆车该数加1。相机重启后清零 |  |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

示例1(图片一起上传)：

{ "cmd": "getLastPlate_rsp", "msg_id": "156256675300140C8795", "type": "online", "plate_num": "粤B12345", "plate_color": "蓝色", "plate_val": true, "confidence": 24, "car_logo": "别克", "car_color": "白色", "vehicle_type": "小型车", "utc_ts": 1641600825, "local_time": "2022/01/08 16:13:45", "inout": "in", "is_whitelist": "flase", "trigger_type": "video", "full_pic_len":全景图BASE64之前长度, "full_pic":全景图BASE64编码, "plate_pic_len":车牌特写图BASE64之前长度 ， "plate_pic":车牌图BASE64 编码， "plate_number": 2, "sn":"1b7e812009cad088" }

示例2(图片分开上传)：

第一条数据：

{ "cmd": "getLastPlate_rsp", "msg_id": "156256675300140C8795", "type": "online", "plate_num": "粤B12345", "plate_color": "蓝色", "plate_val": true, "confidence": 24, "car_logo": "别克", "car_color": "白色", "vehicle_type": "小型车", "utc_ts": 1641600825, "local_time": "2022/01/08 16:13:45", "inout": "in", "is_whitelist": "flase", "trigger_type": "video", "plate_number": 2 }

第二条数据：

{ "cmd": "image_result", "msg_id": "16416296399989sHNqOa", "utc_ts": 1641600825, "full_pic_len":全景图BASE64之前长度, "full_pic":全景图BASE64编码, "plate_pic_len":车牌特写图BASE64之前长度 ， "plate_pic":车牌图BASE64 编码 }

    - 查询脱机识别记录

接口说明：该接口提供给用户用来查询相机脱机时保存的记录。当相机收到消息时会逐条上传脱机时的识别记录（相机最多保存512条记录，有SD卡的情况下会保存图片，否则不保存。）

      - 请求参数

字段说明：

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | getOfflineHistory表示查询脱机识别历史记录 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |

示例：

{ "cmd":"getOfflineHistory", "msg_id":"156256675300140C7856" }

      - 应答消息

当相机收到getOfflineHistory请求时会逐条按5.1 result格式上报相机脱机时识别的内容（目前最多512条）。注：相机有个脱机重传功能会在相机连接上MQTT后自动发送最后10条未上传记录，该功能上传的消息有可能与此功能的消息重复，可用utc_ts 进行区别。

    - 查询道闸开关闸状态

接口说明：该接口为提供给其它客户端查询道闸开关状态。相机在收到消息后会回应一条答应消息告知当前闸机状态。（要使用该功能时道闸需有信号能接到相机中，其中开到需接到IN1，关到位需接到IN2）

      - 请求参数

字段说明：

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | barrieState表示查询 道闸状态 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |

示例：

{ "cmd": "barrieState", "msg_id": "156256675300140C8756" }

      - 应答消息

字段说明：

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | barrieState_rsp表示查询 道闸状态的应答消息 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| open_state | int | 是 | 开到位状态 | 开到位为0，否则为其它数 |
| close_state | int | 是 | 关到位状态 | 关到位为0，否则为其它数 |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

示例:

{ "cmd": "barrieState_rsp", "msg_id": "156256675300140C8756", "open_state": 0, "close_state": 1 , "sn":"1b7e812009cad088" }

    - 设置道闸抬落闸脉冲时长

接口说明：用户发送该消息给到相机。相机收到消息后，根据内容修改抬落闸脉冲时长。

      - 请求参数

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | set_Interval |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| upInterval | int | 否 | 抬闸脉冲时长 | 单位:毫秒 |
| downInterval | int | 否 | 落闸脉冲时长 | 单位:毫秒 |

示例：

{ "cmd": "set_Interval", "msg_id": "1685532808849Y9g5CXI", "upInterval": 3500, "downInterval": 2030 }

      - 应答消息

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | set_Interval_rsp表示设置应答消息 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| status | string | 是 | 操作状态 | ok为成功，其它为失败 |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

示例：

{ "cmd": "set_Interval_rsp", "status": "ok", "msg_id": "1685532808849Y9g5CXI", "sn": "1b7e812009cad088" }

    - 开启/关闭道闸常开

接口说明：服务器发给相机消息让相机保持道闸常开或关闭道闸常开状态。（注：如果从开的状态切换到关的状态后需要落闸的话需要另外发落闸指令下来。）

      - 请求参数

字段说明：

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | barrierKeepOpen代表该消息为道闸长开消息 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| isKeepOpen | int | 是 | 是否保持长开 | 1：保持长开 0：关闭保持长开 |

示例：

{ "cmd": "barrierKeepOpen", "msg_id": "1642056493874N728cd8", "isKeepOpen": 1 }

      - 应答消息

字段说明：

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | barrierKeepOpen_rsp 表示设置相机时间应答 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

示例

{ "cmd": "barrierKeepOpen_rsp", "status": "ok", "msg_id": "1642056493874N728cd8", "sn":"1b7e812009cad088" }

    - 开启车牌加密功能

接口说明：如果在识别结果上报（5.1）中车牌信息需要加密或取消加密的话可通过本接口下发消息给到相机，相机在收到消息后会对plate_num字段进行加密或取消加密。如果相机加密状态关闭时直接下发开启与要使用的密钥即可。如果当前相机加密状态打开，需要修改密钥则需要先下发关闭指令（关闭时下发密钥需与当前密钥一致才能关闭成功），然后再重新下发开启指令。

加密方式为：AES , 模式ECB填充方式pkcs7。开启加密后5.1返回的plate_num字段将是此加密方式结果的16进制字符串。

      - 请求参数

字段说明：

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | set_encryption_plate代表该消息为设置加密车牌信息设置 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| encryption_enable | int | 是 | 是否开启加密 | 0：不开启 1：开启 |
| secret_key | string | 是 | 密钥 |  |
| local_key | string | 否 | 相机旧秘钥 | 开启加密时：要保证旧秘钥同相机本身的一致,否则该接口返回失败.该字段没填时,默认下发的旧秘钥为“000000” 关闭加密时：secret_key local_key 二选一,有一个值同相机本身的一致就行 |

示例：

{ "cmd": "set_encryption_plate", "msg_id": "1642056493874N728cd8", "encryption_enable":1, "secret_key":"qycrcscretkey" }

      - 应答消息

相机在设置完加密信息后返回加密信息给到服务器

字段说明:

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | set_encryption_plate_rsp 表示设置相机时间应答 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

示例：

{ "cmd": "set_encryption_plate_rsp", "status": "ok", "msg_id": "1642056493874N728cd8", "sn":"1b7e812009cad088" }

    - 设置读取二维码上报回调地址

接口说明：

云平台通过此接口下发指令，配置读取二维码信息上报回调地址，如果没有配置则通过现有上报接口上报

      - 请求参数

字段说明

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | qrcodeCallback |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| callBackUrl | string | 是 | 二维码信息上报回调地址 |  |

示例

{ "cmd":"qrcodeCallback", "msg_id":"1562566753001402b681", "callBackUrl":"http://192.168.1.188:9901/qrcodeRsp" }

      - 应答消息

字段说明

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | qrcodeCallback _rsp 表示配置二维码信息上报回调地址应答 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

相机 –>云平台

{ "cmd":"qrcodeCallback_rsp ", "status":"ok", "msg_id":"1562566753001402b681", "sn":"1b7e812009cad088" }

    - 设置剩余车位

接口说明：该接口功能为客户发送消息给相机。相机接收消息后更新当前剩余车位

      - 请求参数

字段说明：

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | LCDSetParkCarNum |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| prakNum | int | 是 | 当前剩余车位数 | 剩余车位数 |

示例：

{ "cmd": "LCDSetParkCarNum", "msg_id": "1642056493874N7EC87", "prakNum": 999 }

      - 应答消息

字段说明：

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | LCDSetParkCarNum_rsp表示设置应答消息 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| status | string | 是 | 操作状态 | ok为成功，其它为失败 |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

示例：

{ "cmd" : "LCDSetParkCarNum_rsp", "status" : "ok", "msg_id" : "1642056493874N7EC87", "sn":"1b7e812009cad088" }

    - 设置音量

接口说明：该接口功能为客户发送消息给相机。相机接收消息设置播放音量。

      - 请求参数

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | set_volNum |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| inVol | int | 否 | 输入音量 | [0,100] 注：该项只在有音频输入的设备有效若当前设备无音频输入，可不传该项。 |
| outVol | int | 是 | 输出音量 | [0, 100] |

示例:

{ "cmd": "set_volNum", "msg_id": "1642056493874N7EC87", "outVol": 95 }

      - 应答消息

字段说明：

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | set_volNum_rsp表示设置应答消息 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| status | string | 是 | 操作状态 | ok为成功，其它为失败 |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

示例：

{ "cmd" : "LCDSetParkCarNum_rsp", "status" : "ok", "msg_id" : "1642056493874N7EC87", "sn":"1b7e812009cad088" }

    - 设置灯带颜色

接口说明：该接口功能为客户发送消息给相机。相机接收消息设置灯带开关及颜色(目前灯不支持三色同时亮，若控制三色同时亮时将返回"You can't turn on all the lights at once")，若某个灯不改变则不下发该项即可。如：当前蓝灯打开。想再打开红灯，不关闭蓝灯。则下发时参数只需下发typeLightR即可。

      - 请求参数

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | set_tape_light |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| typeLightR | int | 否 | 红色灯控制 | 0:关闭红色 1:打开红色 |
| typeLightG | int | 否 | 绿色灯控制 | 0:关闭绿色 1:打开绿色 |
| typeLightB | int | 否 | 蓝色灯控制 | 0:关闭蓝色 1:打开蓝色 |

示例：

{ "cmd": "set_tape_light", "msg_id": "1642056493874N7EC87", "typeLightR": 1, "typeLightG": 0, "typeLightB": 0 }

      - 应答消息

字段说明：

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | set_volNum_rsp表示设置应答消息 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| status | string | 是 | 操作状态 | ok为成功，其它为失败 |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

示例：

{ "cmd" : "set_tape_light_rsp", "status" : "ok", "msg_id" : "1642056493874N7EC87", "sn":"1b7e812009cad088" }

    - 设置LED屏显协议参数

接口说明：该接口功能为用户发送消息给相机。相机在接收到相应消息后修改相机的LED屏参数。

      - 请求参数

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | set_LEDScreen |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| ledScreenNum | int | 否 | 屏显协议号 | 具体咨询技术支持 |
| ledScreenMode | int | 否 | 显示模式 | 1：脱机使能 2：强制使能(不区分联机、脱机都使能) 3：不使能 |

示例：

{

"cmd": "set_LEDScreen",

"msg_id": "1685532808849Y9g5CXI",

"ledScreenNum": 26,

"downInterval": 1

}

      - 应答消息

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | set_LEDScreen_rsp表示设置应答消息 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| status | string | 是 | 操作状态 | ok为成功，其它为失败 |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

示例：

{ "cmd": "set_LEDScreen_rsp", "status": "ok", "msg_id": "1685532808849Y9g5CXI", "sn":"1b7e812009cad088" }

    - 查询相机是否在线

接口说明：该接口为提供给其它客户端查询相机是否在线功能。相机在收到查询消息后会快速响应一条应答消息出来。其它客户端可通过查询响应超时来判断相机是否在线。

      - 请求参数

字段说明：

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | checkOnline表示为检查相机是否在线功能 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |

示例 ：

{ "cmd": "checkOnline", "msg_id": "156256675300140C1235" }

      - 应答消息

注：收到应答即可认为相机在线。即使status字段值不是”ok”也可认为相机在线，只是出了其它错误。

字段说明：

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | checkOnline_rsp表示为检查相机是否在线功能的应答消息 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

示例 ：

{ "cmd": "checkOnline_rsp", "status": "ok", "msg_id": "156256675300140C1554" , "sn":"1b7e812009cad088" }

    - 设置相机系统时间

接口说明：该接口提供给用户用于设置相机系统时间。相机设置成功后返回成功或失败

      - 消息

字段说明：

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | setSysTime代表该消息为设置相机时间 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| time_zone | int | 是 | 时区 | 0:GMT+12，1:GMT+11 2:GMT+10，3:GMT+9 4:GMT+8，5:GMT+7 6:GMT+6，7:GMT+5 8:GMT+4，9:GMT+3 10:GMT+2，11:GMT+1 12:GMT，13:GMT-1 14:GMT-2，15:GMT-3 16:GMT-4，17:GMT-5 18:GMT-6，19:GMT-7 20:GMT-8，21:GMT-9 22:GMT-10，23:GMT-11 24:GMT-12 |
| year | int | 是 | 年份 |  |
| month | int | 是 | 月份 | [1-12] |
| day | int | 是 | 日期 | [1-31] |
| hour | int | 是 | 小时 | [0-23] |
| min | int | 是 | 分钟 | [0-59] |
| sec | int | 是 | 秒 | [0-59] |

示例 :

{ "cmd": "setSysTime", "msg_id": "1642056493874N728cd8", "time_zone": 4, "year": 2022, "month": 3, "day": 5, "hour": 10, "min": 30, "sec": 21 }

      - 应答消息

字段说明：

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | setSysTime_rsp 表示设置相机时间应答 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

示例

{ "cmd": "setSysTime_rsp", "status": "ok", "msg_id": "1642056493874N728cd8", "sn":"1b7e812009cad088" }

    - 获取相机信息

接口说明：用户下发获取设备消息给到相机，相机收到参数后返回参数消息

      - 请求参数

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | get_DevParam |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |

示例：

{ "cmd" : "get_DevParam", "msg_id" : "168621678685" }

      - 应答消息

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | get_DevParam_rsp表示设置设备信息应答消息 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| status | string | 是 | 操作状态 | ok为成功，其它为失败 |
| devNumber | string | 是 | 设备编码 | 长度[0,15] |
| districtNumber | string | 是 | 地区编号 | 长度[0,15] |
| projectName | string | 是 | 项目名称 | 长度[0,63] |
| roadName | string | 是 | 出入口名称 | 长度[0,63] |
| roadNumber | string | 是 | 出入口编号 | 长度[0,15] |
| direction | int | 是 | 方向 | 1:入口 2:出口 |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

示例：

{ "cmd": "get_DevParam_rsp", "msg_id": "168621678685", "status": "ok", "devNumber": "00000", "districtNumber": "0755", "projectName": "default", "roadName": "default", "roadNumber": "00000", "direction": 1, "sn":"1b7e812009cad088" }

    - 设置相机信息

接口说明：用户下发消息修改设备的信息。相机收到参数后根据下发值对设备信息进行修改。

      - 请求参数

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | set_DevParam |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| devNumber | string | 否 | 设备编码 | 长度[0,15] |
| districtNumber | string | 否 | 地区编号 | 长度[0,15] |
| projectName | string | 否 | 项目名称 | 长度[0,63] |
| roadName | string | 否 | 出入口名称 | 长度[0,63] |
| roadNumber | string | 否 | 出入口编号 | 长度[0,15] |
| direction | int | 否 | 方向 | 1:入口 2:出口 |

示例：

{ "cmd" : "set_DevParam", "msg_id" : "16857592454443n1woex", "devNumber" : "123456", "districtNumber":"0755", "projectName":"projectName" }

      - 应答消息

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | set_DevParam_rsp表示设置设备信息应答消息 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| status | string | 是 | 操作状态 | ok为成功，其它为失败 |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

示例：

{

"cmd" : "set_DevParam_rsp",

"status" : "ok",

"msg_id" : "16857592454443n1woex",

"sn":"1b7e812009cad088"

}

    - 设置相机工作状态

接口说明：设备连接后如果要让相机在保持脱机业务时需设置一下设备的脱机状态。要取消时也可以通过该接口设置为联机状态。

      - 请求参数

字段说明

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | set_dev_work_mode |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| work_mode | int | 是 | 设置工作状态 | 1：联机 2：脱机 |

示例

{ "cmd":"set_dev_work_mode", "msg_id":"1562566753001402b752", "work_mode":2 }

      - 应答消息

字段说明

| 字段项 | 类型 | 必填 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | set_dev_work_mode_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |

示例

{ "cmd":"set_dev_work_mode_rsp", "status":"ok", "msg_id":"1562566753001402b681" }

    - 获取识别区信息

接口说明：用户下发消息获取识别区域信息，相机收到消息后返回相机当前识别区信息。在该消息中使用绝对值座标，画面大小均为1080P。左上角为原点，一个像素点为一个单位，X轴朝右。Y轴朝下。

      - 请求参数

字段说明：

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | get_VideoDetectParam |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |

示例：

{ "cmd" : "get_VideoDetectParam", "msg_id" : "16857592454443n1woex" }

      - 应答消息

字段说明：

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | set_DevParam_rsp表示设置设备信息应答消息 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| status | string | 是 | 操作状态 | ok为成功，其它为失败 |
| plateRegion | json | 是 | 识别区域座标信息 | 画面为1080P，识别区域4个点的绝对值座标。点的顺序为逆时针。既：左上，左下，右下，右上 |
| plateRegion/x | int | 是 | 点的x座标 | 按逆时针顺序，第一组为左上，第二组为左下，第三组为右下，第四组为右上 |
| plateRegion/y | int | 是 | 点的y座标 | 按逆时针顺序，第一组为左上，第二组为左下，第三组为右下，第四组为右上 |
| upline | json | 是 | 去向抓拍线 | 数组第一组为起点信息，第二组为终点信息 |
| upline/x | int | 是 | 点的x座标 | 画面为1080P。第一组为起点，第二组为终点。 |
| upline/y | int | 是 | 点y的座标 | 画面为1080P。第一组为起点，第二组为终点。 |
| downline | json | 是 | 来向抓拍线 | 数组第一组为起点信息，第二组为终点信息 |
| upline/x | int | 是 | 点的x座标 | 画面为1080P。第一组为起点，第二组为终点 |
| upline/y | int | 是 | 点y的座标 | 画面为1080P。第一组为起点，第二组为终点 |
| fastLoop | json | 否 | 快速识别区域信息(支持虚拟线圈抓拍的版本才有该功能) | 画面为1080P，识别区域4个点的绝对值座标。点的顺序为逆时针。既：左上，左下，右下，右上 |
| fastLoop/x | int | 是 | 点的x座标 | 按逆时针顺序，第一组为左上，第二组为左下，第三组为右下，第四组为右上 |
| fastLoop/y | int | 是 | 点的y座标 | 按逆时针顺序，第一组为左上，第二组为左下，第三组为右下，第四组为右上 |
| virtual_distinguish_loop | json | 否 | 虚拟线圈识别区信息(支持虚拟线圈抓拍的版本才有该功能) | 画面为1080P，识别区域4个点的绝对值座标。点的顺序为逆时针。既：左上，左下，右下，右上 |
| virtual_distinguish_loop/x | int | 是 | 点的x座标 | 按逆时针顺序，第一组为左上，第二组为左下，第三组为右下，第四组为右上 |
| virtual_distinguish_loop/y | int | 是 | 点的y座标 | 按逆时针顺序，第一组为左上，第二组为左下，第三组为右下，第四组为右上 |
| virtual_loop | json | 否 | 虚拟线圈座标 | 画面为1080P，识别区域4个点的绝对值座标。点的顺序为逆时针。既：左上，左下，右下，右上 |
| virtual_loop/x | int | 是 | 点的x座标 | 按逆时针顺序，第一组为左上，第二组为左下，第三组为右下，第四组为右上 |
| virtual_loop/y | int | 是 | 点的y座标 | 按逆时针顺序，第一组为左上，第二组为左下，第三组为右下，第四组为右上 |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

{ "cmd": "get_VideoDetectParam_rsp", "msg_id": "16857592454443n1woex", "status": "ok", "sn": "14ZB291333433722", "plateRegion": [{ "x": 138, "y": 187 }, { "x": 36, "y": 1049 }, { "x": 1883, "y": 1049 }, { "x": 1795, "y": 187 }], "upline": [{ "x": 108, "y": 440 }, { "x": 1820, "y": 440 }], "downline": [{ "x": 76, "y": 704 }, { "x": 1847, "y": 704 }], "fastLoop": [{ "x": 227, "y": 370 }, { "x": 160, "y": 700 }, { "x": 1702, "y": 700 }, { "x": 1635, "y": 370 }], "virtual_distinguish_loop": [{ "x": 227, "y": 370 }, { "x": 160, "y": 700 }, { "x": 1702, "y": 700 }, { "x": 1635, "y": 370 }], "virtual_loop": [{ "x": 108, "y": 702 }, { "x": 1811, "y": 702 }, { "x": 1862, "y": 855 }, { "x": 60, "y": 855 }] }

    - 设置识别区信息

接口说明：用户下发识别区信息（1080P画面下的绝对值信息），相机收到信息后根据接收到的信息配置识别区根据参数配置当前相机参数。（若当前相机视频参数不为1080P时相机会自动转成相应的尺寸）

      - 请求参数

字段说明：

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | set_VideoDetectParam |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| plateRegion | json | 否 | 识别区域座标信息 | 画面为1080P，识别区域4个点的绝对值座标。点的顺序为逆时针。既：左上，左下，右下，右上（该项若下发，则4个点的x,y值都需下发，否则不设置） |
| plateRegion/x | int | 是 | 点的x座标 | 按逆时针顺序，第一组为左上，第二组为左下，第三组为右下，第四组为右上 |
| plateRegion/y | int | 是 | 点的y座标 | 按逆时针顺序，第一组为左上，第二组为左下，第三组为右下，第四组为右上 |
| upline | json | 否 | 去向抓拍线 | 数组第一组为起点信息，第二组为终点信息（该项若下发，则2个点的x,y值都需下发，否则不设置） |
| upline/x | int | 是 | 点的x座标 | 画面为1080P。第一组为起点，第二组为终点。 |
| upline/y | int | 是 | 点y的座标 | 画面为1080P。第一组为起点，第二组为终点。 |
| downline | json | 否 | 来向抓拍线 | 数组第一组为起点信息，第二组为终点信息（该项若下发，则2个点的x,y值都需下发，否则不设置） |
| upline/x | int | 是 | 点的x座标 | 画面为1080P。第一组为起点，第二组为终点 |
| upline/y | int | 是 | 点y的座标 | 画面为1080P。第一组为起点，第二组为终点 |
| fastLoop | json | 否 | 快速识别区域信息(支持虚拟线圈抓拍的版本才有该功能) | 画面为1080P，识别区域4个点的绝对值座标。点的顺序为逆时针。既：左上，左下，右下，右上 |
| fastLoop/x | int | 是 | 点的x座标 | 按逆时针顺序，第一组为左上，第二组为左下，第三组为右下，第四组为右上 |
| fastLoop/y | int | 是 | 点的y座标 | 按逆时针顺序，第一组为左上，第二组为左下，第三组为右下，第四组为右上 |
| virtual_distinguish_loop | json | 否 | 虚拟线圈识别区信息(支持虚拟线圈抓拍的版本才有该功能) | 画面为1080P，识别区域4个点的绝对值座标。点的顺序为逆时针。既：左上，左下，右下，右上 |
| virtual_distinguish_loop/x | int | 是 | 点的x座标 | 按逆时针顺序，第一组为左上，第二组为左下，第三组为右下，第四组为右上 |
| virtual_distinguish_loop/y | int | 是 | 点的y座标 | 按逆时针顺序，第一组为左上，第二组为左下，第三组为右下，第四组为右上 |
| virtual_loop | json | 否 | 虚拟线圈座标 | 画面为1080P，识别区域4个点的绝对值座标。点的顺序为逆时针。既：左上，左下，右下，右上 |
| virtual_loop/x | int | 是 | 点的x座标 | 按逆时针顺序，第一组为左上，第二组为左下，第三组为右下，第四组为右上 |
| virtual_loop/y | int | 是 | 点的y座标 | 按逆时针顺序，第一组为左上，第二组为左下，第三组为右下，第四组为右上 |

示例：

{ "cmd" : "set_VideoDetectParam", "msg_id" : "168621678685", "plateRegion" : [ { "x" : 545, "y" : 270 }, { "x" : 160, "y" : 800 }, { "x" : 1702, "y" : 800 }, { "x" : 1635, "y" : 270 } ], "upline" : [ { "x" : 468, "y" : 376 }, { "x" : 1648, "y" : 376 } ], "downline" : [ { "x" : 237, "y" : 694 }, { "x" : 1688, "y" : 694 } ] }

      - 应答消息

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | set_VideoDetectParam_rsp表示设置设备信息应答消息 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| status | string | 是 | 操作状态 | ok为成功，其它为失败 |
| sn | string | 是 | 相机序列号 |  |

示例：

{ "cmd" : "set_VideoDetectParam_rsp", "status" : "ok", "msg_id" : "168621678685", "sn":"1b7e812009cad088" }

    - 下发服务器断线后相机操作

接口说明：平台在MQTT连接后下发操作。在相机与平台断开时相机执行相应的操作。每次重连都需重新下发。

      - 请求参数

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | camera_offile_trigger表示平台脱机后触发操作 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| rs485ch1_data | json | 否 | RS485 接口 1 透传数据数组，无接口 1 需求则无需该字段 | RS485 接口 1 工作模式需 配置为透明串口模式并使能 |
| encode_type | string | 是 | 待透传数据的编码类型。 hex2string：表示是十六进制数据直接转成字符串形式 base64:表示是十六进制数据直 接进行 BASE64 编码得到的字符串 | 推荐使用 hex2string 编码类型。 |
| data | string | 是 | 待透传的数据，例如显示屏第一行显示内容 | 脱机操作485只允许单条透传，与普通透传操作多条有区别。透传内容长度不可超过1024 |
| rs485ch2_data | json | 否 | RS485 接口 2 透传数据数组，无接口 2 需求则无需该字段 | RS485 接口 2 工作模式需 配置为透明串口模式并使能 |
| encode_type | string | 是 | 待透传数据的编码类型。 hex2string：表示是十六进制数据直接转成字符串形式 base64:表示是十六进制数据直 接进行 BASE64 编码得到的字符串 | 推荐使用 hex2string 编码类型。 |
| data | string | 是 | 待透传的数据，例如显示屏第一行显示内容 | 脱机操作485只允许单条透传，与普通透传操作多条有区别。透传内容长度不可超过1024 |

示例

{ "cmd": "camera_offile_trigger", "msg_id": "1562566753001402b681", "rs485ch1_data": { "data": "AABBCCDDEE", "encode_type": "hex2string" }, "rs485ch2_data": { "data": "AABBCCDDEE", "encode_type": "hex2string" } }

      - 应答消息

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | camera_offile_trigger_rsp表示 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |

示例

{ "cmd": "camera_offile_trigger_rsp", "msg_id": "1562566753001402b681", "status": "ok" }

- 票机

  - 上行接口

    - 刷卡信息上报

当刷卡器读到卡号的时候,会上报该消息。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | card_info表示 读卡器读到的卡片信息上报 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| card_idstr | string | 是 | 卡片ID |  |
| timestr | string | 是 | 刷卡时间 |  |
| sn | string | 否 | 设备序列号 |  |

示例

{

"cmd": "card_info",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"card_idstr":"",

"timestr":"20251110102030"

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | card_info_rsp表示刷卡上报消息的响应 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，若非ok（小写字母）值设备不会设置相应的帐号 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 。 |

    - 票机出票口事件上报

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | printer_event表示出票口事件上报 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| type | int | 是 | 事件类型 | 0:已取走票 1:打印纸已用完 2:打印纸将用完 |
| timestr | string | 是 | 事件上报时间 |  |
| sn | string | 否 | 设备序列号 |  |

示例

{

"cmd": "printer_event",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"type":1,

"timestr":"20251110102030"

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | printer_event_rsp表示刷卡上报消息的响应 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，若非ok（小写字母）值设备不会设置相应的帐号 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 。 |

    - 上报扣费执行的状态

      - 请求消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | report_reductstate表示扣费状态上报 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| transactionid | string | 是 | 扣费ID | 扣费操作的扣费ID，原样返回 |
| result | int | 是 | 状态码 | 200表示成功,其他表示失败 |

示例

{

"cmd": "report_reductstate",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"transactionid":"15ZD09154220249200000001",

"result":200

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | report_reductstate_rsp表示上报消息的响应 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，若非ok（小写字母）值设备不会设置相应的帐号 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 。 |

  - 下行接口

    - 打印出票

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | ticketprinting表示打印出票信息 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| printqrcode | json | 是 | 打印二维码的相关配置 |  |
| printqrcode /enable | int | 是 | 打印使能 | 1:表示打印二维码 0:否 |
| printqrcode /info | string | 是 | 二维码内容 |  |
| printtitle | array | 否 | 打印标题的相关配置 |  |
| printtitle/line | int | 是 | 打印标题行序号 | 取值（1,2） |
| printtitle/content | string | 是 | 文字内容 | UTF-8编码 |
| printlineinfo | array | 否 | 打印正文的相关配置 |  |
| printlineinfo/line | int | 是 | 打印正文行序号 | 取值（1,4） |
| printlineinfo/content | string | 是 | 文字内容 | UTF-8编码 |
| printremarkinfo | array | 否 | 打印备注的相关配置 |  |
| printremarkinfo/line | int | 是 | 打印备注信息行序号 | 取值（1,2） |
| printremarkinfo/content | string | 是 | 文字内容 | UTF-8编码 |

示例

{

"cmd": "ticketprinting",

"msg_id": "1562566753001402b681"

"printqrcode":{

"enable": 1,

"info":"123456"

},

"printtitle":[{

"line":1,

"content":"QY-Printer1"

},

{

"line":2,

"content":"QY-Printer2"

}

],

"printlineinfo":[{

"line":1,

"content":"line1"

},

{

"line":2,

"content":"line2"

}

],

"printremarkinfo":[{

"line":1

"content":"remarks1"

}

]

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | ticketprinting_rsp表示打印出票消息的响应 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，若非ok（小写字母）值设备不会设置相应的帐号 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 。 |

    - 通知POS机执行扣费

该指令,只支持票机端已对接入好的POS终端。如香港八达通。

      - 请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | deductfee表示POS机执行扣费 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| transactionid | string | 是 | 扣费ID | 必须保证唯一,可使用(序列号+INT)的字符串, POS执行后状态上报，会返回该扣费ID |
| fee | int | 是 | 扣费金额 | 单位：角,值大于1 |

示例

{

"cmd": "deductfee",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"transactionid":"15ZD09154220249200000001",

"fee":10

}

      - 应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | deductfee_rsp表示扣费消息的响应 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，若非ok（小写字母）值设备不会设置相应的帐号 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 。 |

RFID非机动车管理套件

上行接口

卡号识别结果上报

接口说明当有车辆的RFID卡号被识别到后，向云平台上报识别结果信息。

请求参数

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | card_result表示识别卡号结果上报 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| type | string | 是 | 结果类型。online 表示正常在线传输结果，offline 表示断网续传结果 |  |
| card_num | string | 是 | 卡号 |  |
| utc_ts | int | 是 | 识别上传时的 UTC 时间戳 |  |
| local_time | string | 是 | 识别上传时的本地时间 |  |
| inout | string | 是 | 出入口类型，in 表示入口，out 表示出口 |  |
| is_whitelist | bool | 否 | 是否是白名单车辆，true 表示白名单，false 表示非白名单 |  |
| sn | string | 是 | 设备sn码 |  |

{

"cmd": "card_result",

"msg_id": "1562566753001402b681",

"type": "online",

"plate_num": "E2003411B8020113832585",

"utc_ts": 1562566751,

"local_time": "2019/07/08 14:19:11",

"inout": "in",

"is_whitelist": true,

"sn": "15ZG071635366122"

}

应答消息

| 属性 | 类型 | 必需 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | card_result_rsp 表示结果上报应答 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |

示例:

{

"cmd": "card_result_rsp",

"status": "ok",

"msg_id": "1562566753001402b681"

}

下行接口

卡号黑白名单增加

接口说明云平台通过此接口主动下发名单数据给设备，设备收到该指令后，将名单数据存储进设备。

请求参数

字段说明

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | card_listadd 表示增加名单 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| list_data | json数组 | 是 | 名单数据列表 | 单次最多下发 50 条，数组内为单个名单对象 |
| card_num | string | 是 | 卡号 | 最长 32 个字符 |
| type | string | 是 | 名单类型。 W：表示白名单； B：表示黑名单。 |  |
| start | string | 是 | 起始时间。 格式："年/月/日 时:分:秒" | 起始时间必须小于结束时间，否则名单丢弃不处理 |
| end | string | 是 | 结束时间。 格式："年/月/日 时:分:秒" | 起始时间必须小于结束时间，否则名单丢弃不处理 |

注意：一次下发最多50条

示例

{ "cmd": "card_listadd", "msg_id": "1562566753001402b681", "list_data": [{ "platenum": "E2003411B802011383258566", "type": "W", "start": "2026/03/20 00:00:00", "end": "2028/03/31 23:59:59" }, { "platenum": "E2002611B803511383258576", "type": "W", "start": "2026/01/01 00:00:00", "end": "2028/12/31 23:59:59" }] }

应答消息

字段说明

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | card_listadd_rsp 表示卡号名单添加应答 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| sn | string | 是 | 设备序列号 |  |

示例

{ "cmd":"card_listadd_rsp", "status":"ok", "msg_id":"1562566753001402b681" , "sn":"15ZG071635366122" }

卡号黑白名单删除

接口说明云平台通过此接口下发待删除的名单给设备，设备收到该指令后，将指定的名单从设备名单库中删除，并返回结果给云平台。

请求参数

字段说明

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | card_listdelete 表示卡号名单删除 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| type | string | 是 | 名单的类型 | W：表示白名单； B：表示黑名单。 |
| list_data | json数组 | 是 | 名单数据列表 | 单次最多下发 50 条，数组内为单个名单对象 |
| platenum | string | 否 | 卡号 | 最长 32 个字符 |

示例

{ "cmd": "card_listdelete", "msg_id": "1562566753001402b681", "type": "W", "list_data": [{ "platenum": "E2003411B802011383258566" }, { "platenum": "E2002611B803511383258576" } ] }

应答消息

字段说明

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | card_listdelete_rsp 表示卡号名单 删除应答 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| sn | string | 是 | 设备序列号 |  |

示例

{ "cmd":"card_listdelete_rsp", "status":"ok", "msg_id":"1562566753001402b681" , "sn":"15ZG071635366122" }

卡号黑白名单清空

接口说明云平台通过此接口下清空名单指令给设备，设备收到该指令后，将设备名单库清空，并返回结果给云平台。

请求参数

字段说明

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | card_listdeleteall 表示卡号名单清空 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |

示例

{ "cmd":"card_listdeleteall", "msg_id":"1562566753001402b681" }

应答消息

字段说明

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | card_listdeleteall_rsp 表示卡号名 单清空应答 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| sn | string | 是 | 设备序列号 |  |

示例

{ "cmd":"card_listdeleteall_rsp", "status":"ok", "msg_id":"1562566753001402b681", "sn":"15ZG071635366122" }

卡号黑白名单查询

接口说明云平台通过此接口下发待查询的名单数据给设备，设备收到该指令后，从设备的名单库中查询，并将名单查询结果返回云平台。

请求参数

字段说明

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | card_listquery 表示查询卡号名单 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| platenum | string | 是 | 指定查询的卡号 | 最长 32 个字符 |

示例

{ "cmd":"card_listquery", "msg_id":"1562566753001402b681", "platenum" : "E2003411B802011383258566" }

应答消息

字段说明

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | card_listquer_rsp 表示卡号名单查 询应答 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| platenum | string | 是 | 请求中的卡号 | 最长 32 个字符 |
| type | string | 否 | 名单类型。 W：表示白名单； B：表示黑名单。 |  |
| start | string | 否 | 起始时间。 格式："年/月/日 时:分:秒" |  |
| end | string | 否 | 结束时间。 格式："年/月/日 时:分:秒" |  |
| sn | string | 是 | 设备序列号 |  |

示例

{ "cmd":"listquery_rsp", "status":"ok", "msg_id":"1562566753001402b681", "platenum" : "B12345", "type":"W", "start":"2019/01/01 00:00:00", "end":"2019/12/31 23:59:59" , "sn":"1b7e812009cad088" }

或

{ "cmd":"listquery_rsp", "status":"unfound", "msg_id":"1562566753001402b681", "platenum":"B12345", "sn":"1b7e812009cad088" }

查询设备MQTT配置

接口说明：该接口提供给用户查询当前MQTT配置信息。用户发送该消息后设备应该当前MQTT配置信息。

请求参数

字段说明：

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | get_mqtt_param |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |

示例:

{ "cmd":"get_mqtt_param", "msg_id":"15625667530014022871" }

应答消息

字段说明:

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | get_mqtt_param_res |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后7 位是字母和数字的随机数 |
| mqtt_enable | int | 是 | 是否开启mqtt功能 |  |
| mqtt_mode | int | 是 | mqtt模式 | 4:模式4 5:模式5 6:模式6 |
| camidtype | int | 是 | 设备id类型 | 1:mac 2:uuid |
| ioenable | int | 是 | 是否开启io事件上报 | 0:关闭 1:开启 |
| iotype1 | int | 是 | 端口1上报开启 | 0:关闭 1:开启 |
| iotype2 | int | 是 | 端口2上报开启 | 0:关闭 1:开启 |
| park_id | string | 是 | 停车场ID |  |
| host | string | 是 | 平台域名或ip |  |
| port | int | 是 | 平台端口 |  |
| username | string | 是 | 平台用户名 |  |
| password | string | 是 | 平台密码 |  |
| product_key | string | 是 | 设备类型标识 |  |
| product_secret | string | 是 | 设备品类密钥 |  |
| heart_enable | int | 是 | 心跳使能 | 0：关闭心跳 1：开启心跳 |
| heart_time | int | 是 | 心跳间隔时间 | [0,65535]单位：秒 |
| edit_White | int | 是 | 是否修改白名单状态 |  |
| device_name | string | 是 | 设备标识 |  |
| device_secret | string | 是 | 设备密钥 |  |
| client_id | string | 是 | 客户端ID |  |
| subtopic | string | 是 | 订阅主题 |  |
| pubtopic | string | 是 | 发布主题 |  |
| pushtype | int | 是 | 结果与图片上传方式 | 0：分开上传 1：一起上传 |
| protype | int | 是 | 存储协议类型 | 1：阿里云 2：OneNET |
| bucketdomain | string | 是 | 存储域名 |  |
| accesskeyid | string | 是 | 存储帐号 |  |
| accesskeysecret | string | 是 | 存储密码 |  |
| fullpush | int | 是 | 发送场景图 | 0：不发送 1：发送 |
| platepush | int | 是 | 发送票机图片 | 0：不发送 1：发送 |
| alonepush | int | 是 | 独立上传图片 | 0：通过mqtt上传 1：通过http上传 |
| aloneaddr | string | 是 | 独立上传图片ip或域名 |  |
| alone_port | int | 是 | 独立上传图片端口 |  |
| alone_url | string | 是 | 上传图片地址 |  |
| sn | string | 是 | 设备序列号 |  |

示例

{ "cmd":"get_mqtt_param_res", "msg_id":"1562566753001402b681", "mqtt_enable":1, "mqtt_mode":5, "camidtype":1, "ioenable":1, "iotype1":1, "iotype2":2, "park_id":"1324568", "host":"192.168.1.223", "port":1883,"username":"admin", "password":"public", "product_key":"a1BkUFnh0eA", "product_secret":"aQr0BXLbj0KOJh3D", "heart_enable":0, "heart_time":5, "edit_White":0, "device_name":"1b7e812009cad088", "device_secret":"", "client_id":"123456", "subtopic":"/a1BkUFnh0eA/1b7e812009cad088/user/get", "pubtopic":"/a1BkUFnh0eA/1b7e812009cad088/user/update", "pushtype":0, "protype":1, "bucketdomain":"", "accesskeyid":"", "accesskeysecret":"", "fullpush":0, "platepush":0, "alonepush":0, "aloneaddr":"", "alone_port":1, "alone_url":"", "sn":"1b7e812009cad088" }

设置设备MQTT参数

接口说明：MQTT连接后如果需要修改连接参数时可通过本接口进行修改。(注：下发时下发要修改的字段即可，不修改的可不发。)

请求参数

字段说明:

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | set_mqtt_param |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| mqtt_enable | int | 否 | 是否开启mqtt功能 |  |
| mqtt_mode | int | 否 | mqtt模式 | 4:模式4 5:模式5 6:模式6 |
| camidtype | int | 否 | 设备id类型 | 1:mac 2:uuid |
| ioenable | int | 否 | 是否开启io事件上报 | 0:关闭 1:开启 |
| iotype1 | int | 否 | 端口1上报开启 | 0:关闭 1:开启 |
| iotype2 | int | 否 | 端口2上报开启 | 0:关闭 1:开启 |
| park_id | string | 否 | 停车场ID |  |
| host | string | 否 | 平台域名或ip |  |
| port | int | 否 | 平台端口 |  |
| username | string | 否 | 平台用户名 |  |
| password | string | 否 | 平台密码 |  |
| product_key | string | 否 | 设备类型标识 |  |
| product_secret | string | 否 | 设备品类密钥 |  |
| heart_enable | int | 否 | 心跳使能 | 0：关闭心跳 1：开启心跳 |
| heart_time | int | 否 | 心跳间隔时间 | [0,65535]单位：秒 |
| edit_White | int | 否 | 是否修改白名单状态 |  |
| device_name | string | 否 | 设备标识 |  |
| device_secret | string | 否 | 设备密钥 |  |
| client_id | string | 否 | 客户端ID |  |
| subtopic | string | 否 | 订阅主题 |  |
| pubtopic | string | 否 | 发布主题 |  |
| pushtype | int | 否 | 结果与图片上传方式 | 0：分开上传 1：一起上传 |
| protype | int | 否 | 存储协议类型 | 0：不选择 1：阿里云 2：七牛云 3：MINIO |
| bucketdomain | string | 否 | 存储域名 |  |
| accesskeyid | string | 否 | 存储帐号 |  |
| accesskeysecret | string | 否 | 存储密码 |  |
| fullpush | int | 否 | 发送场景图 | 0：不发送 1：发送 |
| platepush | int | 否 | 发送票机图片 | 0：不发送 1：发送 |
| alonepush | int | 否 | 独立上传图片 | 0：通过mqtt上传 1：通过http上传 |
| aloneaddr | string | 否 | 独立上传图片ip或域名 |  |
| alone_port | int | 否 | 独立上传图片端口 |  |
| alone_url | string | 否 | 独立上传图片地址 |  |

示例1：修改心跳使能与时间

{ "cmd":"set_mqtt_param", "msg_id":"156256675300125368dw", "heart_enable":1, "heart_time":25 }

示例2：修改独立上传配置

{ "cmd":"set_mqtt_param", "msg_id":"156256675300879632cy", "alonepush":1, "aloneaddr":"www.qianyi.com", "alone_port":80, "alone_url":"/imageupload" }

应答消息

字段说明：

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | set_mqtt_param _rsp |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| sn | string | 是 | 设备序列号 |  |

示例：

{ "cmd":" set_mqtt_param _rsp", "status":"ok", "msg_id":"156256675300125368dw " , "sn":"1b7e812009cad088" }

查询道闸开关闸状态

接口说明：该接口为提供给其它客户端查询道闸开关状态。设备在收到消息后会回应一条答应消息告知当前闸机状态。（要使用该功能时道闸需有信号能接到设备中，其中开到需接到IN1，关到位需接到IN2）

请求参数

字段说明：

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | barrieState表示查询道闸状态 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |

示例：

{ "cmd": "barrieState", "msg_id": "156256675300140C8756" }

应答消息

字段说明：

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | barrieState_rsp表示查询 道闸状态的应答消息 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| open_state | int | 是 | 开到位状态 | 开到位为0，否则为其它数 |
| close_state | int | 是 | 关到位状态 | 关到位为0，否则为其它数 |
| sn | string | 是 | 设备序列号 |  |

示例:

{ "cmd": "barrieState_rsp", "msg_id": "156256675300140C8756", "open_state": 0, "close_state": 1 , "sn":"1b7e812009cad088" }

开启/关闭道闸常开

接口说明：服务器发给设备消息让设备保持道闸长开或关闭道闸长开状态。（注：如果从开的状态切换到关的状态后需要落闸的话需要另外发落闸指令下来。）

请求参数

字段说明：

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | barrierKeepOpen代表该消息为道闸长开消息 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| isKeepOpen | int | 是 | 是否保持长开 | 1：保持长开 0：关闭保持长开 |

示例：

{ "cmd": "barrierKeepOpen", "msg_id": "1642056493874N728cd8", "isKeepOpen": 1 }

应答消息

字段说明：

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | barrierKeepOpen_rsp 表示设置设备时间应答 |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| sn | string | 是 | 设备序列号 |  |

示例

{ "cmd": "barrierKeepOpen_rsp", "status": "ok", "msg_id": "1642056493874N728cd8", "sn":"1b7e812009cad088" }

设置道闸抬落闸脉冲时长

接口说明：用户发送该消息给到设备。设备收到消息后，根据内容修改抬落闸脉冲时长。

请求参数

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | set_Interval |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| upInterval | int | 否 | 抬闸脉冲时长 | 单位:毫秒 |
| downInterval | int | 否 | 落闸脉冲时长 | 单位:毫秒 |

应答消息

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | set_Interval_rsp表示设置应答消息 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| status | string | 是 | 操作状态 | ok为成功，其它为失败 |
| sn | string | 是 | 设备序列号 |  |

示例：

{ "cmd" : "set_Interval_rsp", "status" : "ok", "msg_id" : "1685532808849Y9g5CXI", "sn":"1b7e812009cad088" }

设置音量

接口说明：该接口功能为客户发送消息给设备。设备接收消息设置播放音量。

请求参数

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | set_volNum |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| inVol | int | 否 | 输入音量 | [0,100] 注：该项只在有音频输入的设备有效若当前设备无音频输入，可不传该项。 |
| outVol | int | 是 | 输出音量 | [0, 100] |

示例:

{ "cmd": "set_volNum", "msg_id": "1642056493874N7EC87", "outVol": 95 }

应答消息

字段说明：

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | set_volNum_rsp表示设置应答消息 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| status | string | 是 | 操作状态 | ok为成功，其它为失败 |
| sn | string | 是 | 设备序列号 |  |

示例：

{ "cmd" : "LCDSetParkCarNum_rsp", "status" : "ok", "msg_id" : "1642056493874N7EC87", "sn":"1b7e812009cad088" }

获取设备信息

接口说明：用户下发获取设备消息给到设备，设备收到参数后返回参数消息

请求参数

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | get_DevParam |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |

示例：

{ "cmd" : "get_DevParam", "msg_id" : "168621678685" }

应答消息

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | get_DevParam_rsp表示设置设备信息应答消息 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| status | string | 是 | 操作状态 | ok为成功，其它为失败 |
| devNumber | string | 是 | 设备编码 | 长度[0,15] |
| districtNumber | string | 是 | 地区编号 | 长度[0,15] |
| projectName | string | 是 | 项目名称 | 长度[0,63] |
| roadName | string | 是 | 出入口名称 | 长度[0,63] |
| roadNumber | string | 是 | 出入口编号 | 长度[0,15] |
| direction | int | 是 | 方向 | 1:入口 2:出口 |
| sn | string | 是 | 设备序列号 |  |

示例：

{ "cmd": "get_DevParam_rsp", "msg_id": "168621678685", "status": "ok", "devNumber": "00000", "districtNumber": "0755", "projectName": "default", "roadName": "default", "roadNumber": "00000", "direction": 1, "sn":"1b7e812009cad088" }

设置设备信息

接口说明：用户下发消息修改设备的信息。设备收到参数后根据下发值对设备信息进行修改。

请求参数

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | set_DevParam |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| devNumber | string | 否 | 设备编码 | 长度[0,15] |
| districtNumber | string | 否 | 地区编号 | 长度[0,15] |
| projectName | string | 否 | 项目名称 | 长度[0,63] |
| roadName | string | 否 | 出入口名称 | 长度[0,63] |
| roadNumber | string | 否 | 出入口编号 | 长度[0,15] |
| direction | int | 否 | 方向 | 1:入口 2:出口 |

示例：

{ "cmd" : "set_DevParam", "msg_id" : "16857592454443n1woex", "devNumber" : "123456", "districtNumber":"0755", "projectName":"projectName" }

应答消息

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | set_DevParam_rsp表示设置设备信息应答消息 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |
| status | string | 是 | 操作状态 | ok为成功，其它为失败 |
| sn | string | 是 | 设备序列号 |  |

示例：

{

"cmd" : "set_DevParam_rsp",

"status" : "ok",

"msg_id" : "16857592454443n1woex",

"sn":"1b7e812009cad088"

}

设置设备工作状态

接口说明：设备连接后如果要让设备在保持脱机业务时需设置一下设备的脱机状态。要取消时也可以通过该接口设置为联机状态。

请求参数

字段说明

| 字段项 | 类型 | 必填项 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | set_dev_work_mode |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 此次请求的唯一标识，20 位长，前 13 位是毫秒时间，后 7 位是字母和数字的随机数 |
| work_mode | int | 是 | 设置工作状态 | 1：联机 2：脱机 |

示例

{ "cmd":"set_dev_work_mode", "msg_id":"1562566753001402b752", "work_mode":2 }

应答消息

字段说明

| 字段项 | 类型 | 必填 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | 命令 | set_dev_work_mode_rsp |
| status | string | 是 | 应答状态。“ok”表示正常，其它则表示出错 | 出错状态信息由应答端填充，用于方便定位原因 |
| msg_id | string | 是 | 消息 ID | 与请求时的消息 ID 一致，用于标识该应答对应哪一个请求 |

示例

{ "cmd":"set_dev_work_mode_rsp", "status":"ok", "msg_id":"1562566753001402b681" }